1. Propósito

Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución, seguimiento y control del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de la infraestructura, instalaciones, maquinaria y equipos de operación de la planta de incubación y de las granjas, garantizando su disponibilidad, confiabilidad, seguridad, bioseguridad y funcionamiento eficiente para asegurar la continuidad del proceso productivo.

2. Alcance

Aplica para toda la infraestructura física, instalaciones, maquinaria, equipos de producción, equipos auxiliares, servicios industriales y equipos de apoyo utilizados en la empresa, en sus tres sedes: PLANTA INCUBANT, G-GRANJA LA FE y G-GRANJA LA ESPERANZA.

En cada sede el alcance comprende:

PLANTA INCUBANT: incubadoras y nacedoras, sistema de refrigeración (chillers), aire comprimido, sistemas eléctricos, salas de lavado y cuartos técnicos.

GRANJAS: líneas de alimentación y silos, sistema de agua (líneas de bebida, tanques y bombas), banda recolectora y elevador de huevo, mecanismo de apertura y cierre de nidos, planta eléctrica de emergencia y tableros de galpón.

Exclusiones e interfaces:

Las granjas no cuentan con equipos de ambiente controlado (ventilación mecánica, calefacción, panel evaporativo ni controlador ambiental). Por no existir tales equipos, no forman parte de este procedimiento.

El cerco perimetral, los pediluvios, el arco de desinfección y el vacío sanitario entre lotes son responsabilidad del proceso de Bioseguridad / Sanidad. Mantenimiento interviene únicamente el equipo asociado (hidrolavadora, dosificadores y desagües) y atiende las solicitudes de reparación que ese proceso genere.

3. Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Mantenimiento Preventivo | Conjunto de actividades programadas destinadas a prevenir fallas y prolongar la vida útil de los equipos. |
| Mantenimiento Correctivo | Intervención realizada para corregir una falla presentada durante la operación. |
| Mantenimiento Predictivo | Intervención basada en inspecciones técnicas y análisis del comportamiento del equipo (termografía, medición de amperaje, megado, análisis de aceite). |
| Infraestructura | Conjunto de edificaciones, instalaciones y servicios que soportan la operación. |
| Orden de trabajo (OT) | Documento que autoriza, describe y evidencia una intervención de mantenimiento sobre un equipo o instalación identificada. |
| Criticidad | Clasificación del equipo según el efecto de su falla sobre la producción, la bioseguridad, la seguridad de las personas y el cumplimiento legal. Determina la prioridad de atención. |
| Disponibilidad | Porcentaje del tiempo calendario en que el equipo está en condiciones de operar. |
| Parada | Condición en la que la tarea exige el equipo detenido y sin carga biológica. |
| Calibración | Comparación de la lectura de un instrumento contra un patrón trazable, con registro del error y de la acción tomada cuando está fuera de tolerancia. |
| Liberación del equipo | Acto formal por el cual Mantenimiento entrega el equipo a Producción una vez verificado su correcto funcionamiento y sus condiciones de limpieza y bioseguridad. |

4. Procedimiento

| Actividad | Descripción de la Actividad | Responsable | Documentos / Registros |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborar el Plan Anual de Mantenimiento | Definir el cronograma anual de mantenimiento preventivo considerando criticidad, recomendaciones del fabricante, historial de fallas y necesidades operativas. | Líder de Planta | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento PRGMAT01 Programa de Mantenimiento Preventivo |
| Actualizar el inventario de infraestructura y equipos | Mantener actualizado el inventario de equipos e infraestructura, identificando código, ubicación, responsable, frecuencia de mantenimiento, estado y vida útil de cada activo. | Líder de Planta | FOMAT02 Inventario de Infraestructura y Equipos |
| Programar las actividades de mantenimiento | Elaborar el cronograma mensual y semanal de mantenimiento, coordinando las fechas con Producción para evitar afectaciones a la operación y garantizar la disponibilidad de los equipos. | Líder de Planta | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| Realizar inspecciones de infraestructura y equipos | Inspeccionar las instalaciones y los equipos para identificar condiciones anormales, desgaste o posibles fallas. En planta: incubadoras, nacedoras, chillers, compresores y sistemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos. En granja: líneas de alimentación, sistema de agua, banda recolectora de huevo y mecanismo de apertura y cierre de nidos. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT04 Lista de Chequeo de Inspección |
| Reportar novedades o solicitudes de mantenimiento | Registrar y reportar las anomalías identificadas durante la operación o las inspecciones, describiendo el tipo de falla, ubicación y nivel de criticidad para su atención. | Producción | FOMAT06 Solicitud de Mantenimiento Mántum (CMMS) |
| Ejecutar el mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo | Realizar las actividades programadas o correctivas, incluyendo limpieza técnica, lubricación, ajustes, calibraciones, reemplazo de componentes, reparaciones y pruebas de funcionamiento. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo FOMAT08 Calibración de Equipos |
| Verificar el funcionamiento del equipo | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento, verificando parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas antes de su liberación. | Líder de Planta | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| Validar condiciones de limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o área intervenida cumpla con las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar las operaciones de producción. | Calidad / Líder de Planta | Lista de Chequeo de Bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| Registrar la intervención realizada | Actualizar la hoja de vida del equipo con la información del mantenimiento ejecutado, incluyendo actividades realizadas, repuestos utilizados, tiempos de intervención, costos y responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| Verificar la disponibilidad operativa | Confirmar que el equipo quede disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Planta / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo Correo de notificación |
| Hacer seguimiento al cumplimiento del plan | Revisar periódicamente el cumplimiento del cronograma de mantenimiento, analizar las fallas presentadas, verificar la eficacia de las intervenciones e implementar acciones de mejora cuando se identifiquen desviaciones. | Líder de Planta | INMAT01 Indicadores de Mantenimiento Planes de acción |

5. Conservación de los registros

Los registros de este proceso se conservan como mínimo un (1) año en la instalación, conforme a la Res. ICA 3650/2014 Art. 6.2.9 para PLANTA INCUBANT y a la Res. ICA 3651/2014 Art. 4.2.13 para las granjas. El soporte primario es Mántum (CMMS); los formatos en físico se usan cuando no hay acceso al sistema y se digitalizan al cierre de la orden.

Control de los cambios

| Fecha | Cambio realizado | Versión |
| --- | --- | --- |
| 27-06-2026 | Creación del documento. | 01 |
| 18-08-2026 | Se actualiza el alcance técnico del proceso tras la verificación en campo del inventario: las granjas NO cuentan con equipos de ambiente controlado (ventilación, calefacción ni control ambiental). El alcance en granja queda en alimentación, agua, banda recolectora de huevo y apertura y cierre de nidos. Las actividades de cerco perimetral, pediluvio y vacío sanitario se declaran INTERFAZ con el proceso de Bioseguridad/Sanidad, que las ejecuta y registra. Se codifican los formatos y los indicadores del proceso y se corrige la fórmula del indicador de disponibilidad. | 02 |

| REALIZÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| Elkin Cavadia | Catalina Ospina García | Miguel Castrillón |
| Líder de Planta | Asesora de SIG | Gerente General |