| ANTIOQUEÑA DE INCUBACIÓN S.A.S. NIT 900.762.687 Hispania, Antioquia | BANDA RECOLECTORA DE HUEVO | Código: MAN-LF-01 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 · APROBADO 2026-10-06 |
|  | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO · G-GRANJA LA FE | Fecha: 2026-10-06 |

Manual de operación y mantenimiento — sistema de recolección de huevo Big Herdsman

Fabricante: Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd. (Qingdao, Shandong, China) — bigherdsman.com

1. Objeto y alcance

Establecer cómo se opera, inspecciona, mantiene, limpia y diagnostica el equipo, en concordancia con el Plan AM de la granja (PRGMAT01 hoja 06.2) y el procedimiento PROMAT01. Alcance: Bandas recolectoras de huevo, cajas de transmisión, motorreductores y mesas de recolección de los 12 galpones de producción: módulo 2 (G201–G204), módulo 3 (G301–G304) y módulo 4 (G401–G404).

2. Sobre este documento

Manual aprobado por el Área de Mantenimiento (versión 01, 2026-10-06) como documento de la empresa. Lo elaboró Incubant para operar y mantener los equipos instalados en G-GRANJA LA FE: el fabricante (Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd.) no publica sus manuales; este documento reúne su información técnica pública, la práctica aceptada en la industria avícola y el estándar de la empresa. Los datos marcados con ⚠ son datos de placa: se toman en el levantamiento LF-100, se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01 y rigen desde ese momento. Si el fabricante entrega su manual original (solicitud enviada según el pendiente 1), se contrasta y, ante una diferencia, prevalece el original.

3. Descripción del sistema

El sistema recibe el huevo que rueda desde el piso inclinado de cada nido y lo transporta, a lo largo del galpón, sobre una banda de polipropileno tejido hasta la mesa de recolección en la cabecera. El fabricante lo describe como un conjunto de módulos: amortiguadores de huevo (buffer), bandas de recolección, cajas de transmisión (sprocket box), elevadores de recolección y mesas de recolección manual.

Funcionamiento: el motorreductor de cabecera mueve, por medio de una cadena y piñones dentro de la caja de transmisión, el rodillo de tracción; la banda corre sobre el canal fijado bajo la fila de nidos y regresa por debajo. En la cola, un rodillo de retorno con tornillos tensores mantiene la tensión y permite alinearla. La banda se arranca a la hora de recolección desde el tablero o el controlador; el operario recoge el huevo en la mesa y detiene la banda al terminar.

4. Componentes y datos técnicos

| Componente | Función | Dato técnico |
| --- | --- | --- |
| Banda recolectora | Transporta el huevo desde los nidos | Polipropileno tejido; ancho ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Canal de la banda | Soporta y guía la banda bajo los nidos | Lámina galvanizada |
| Rodillo de tracción | Mueve la banda por fricción | Recubrimiento antideslizante |
| Rodillo de retorno y tensores | Tensión y alineación de la banda | Tornillos tensores a cada lado |
| Caja de transmisión (sprocket box) | Transmite el giro del motor al rodillo | Cadena y piñones |
| Motorreductor | Accionamiento | Potencia, tensión e In ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Amortiguador de huevo (buffer) | Frena el huevo a la entrada de la mesa | Cortina o rodillo blando |
| Mesa de recolección | Puesto de recolección manual | Cabecera del galpón |
| Raspadores / limpiadores | Retiran suciedad de la banda en el retorno | Repuesto de desgaste |
| Parada de emergencia | Detiene la banda de inmediato | Pulsador tipo hongo en la mesa |

Registre en el inventario (hoja 05 del PRGMAT01) la marca, el modelo y el número de serie del motorreductor de cada galpón.

5. Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO) antes de cualquier intervención mecánica: apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, probar que no arranca. El controlador automático puede arrancar el equipo en cualquier momento.

Nunca retirar guardas ni puentear finales de carrera, paradas de emergencia o protecciones térmicas.

Los tableros se abren energizados solo para medir y solo por personal calificado (RETIE), con guantes dieléctricos y gafas.

Trabajo sobre escalera: tres puntos de apoyo. Por encima de 2 m aplica el procedimiento de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021).

Bioseguridad: ingresar al galpón por la ducha y con la ropa del módulo; las herramientas se desinfectan al entrar y al salir; respetar el orden de visita (levante antes que producción, galpones sanos antes que con problemas).

Con aves en el galpón: moverse despacio, avisar al galponero y no intervenir durante el reparto de alimento ni la recolección.

Punto de atrapamiento principal: rodillo de tracción y caja de transmisión. Nunca limpiar la banda ni retirar huevo cerca de los rodillos con la banda en marcha.

Probar la parada de emergencia una vez al mes (tarea LF-REC-03).

6. Operación

Antes de arrancar: banda limpia en la mesa, sin huevo roto ni objetos; parada de emergencia desenclavada.

Arrancar la banda desde el tablero o el controlador a la hora de recolección del programa.

Recorrer el galpón: la banda avanza pareja y centrada, sin frenadas ni saltos.

En la mesa: recoger el huevo sin dejar que se acumule; si se acumula, recoger más seguido o reducir la velocidad (si el equipo tiene variador).

Si aparece huevo roto: detener, retirar y limpiar con paño humedecido en desinfectante antes de continuar.

Al terminar: detener la banda y dejarla limpia. Registrar la ronda en IncubApp.

Frecuencia de recolección: la que fije el programa de Producción. Recolectar con más frecuencia reduce el huevo sucio y roto y el tiempo del huevo en el galpón.

7. Ajustes

7.1 Alineación de la banda. Con la banda en marcha, observar desde la cabecera y desde la cola hacia qué lado se desvía. Detener y bloquear. Apretar ¼ de vuelta el tornillo tensor del lado HACIA EL QUE SE VA la banda (o aflojar el contrario). Arrancar, dejar dar al menos una vuelta completa y volver a observar. Repetir en pasos pequeños; los cambios grandes deforman la banda.

7.2 Tensión. La banda debe arrastrar el huevo sin patinar en el rodillo de tracción con la carga normal. Exceso de tensión estira la banda, carga los rodamientos y deforma el canal. Si el tensor llegó al final de su recorrido, cortar banda y rehacer el empalme.

7.3 Empalme. Usar el kit de empalme recomendado por el fabricante (grapas o unión cosida). El empalme debe quedar recto (a escuadra con el borde de la banda) para que la banda no se desvíe.

8. Mantenimiento

Las tareas, frecuencias, responsables y criterios de aceptación son los del Plan AM de la granja (PRGMAT01, hoja 06.2):

| Código | Actividad | Frecuencia | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-121 | Antes y durante cada recolección: banda limpia, arranque, recorrido y parada en el ciclo programado; el huevo llega a la mesa sin choques; sin huevo atascado ni roto en la banda. | Diaria | Operario galponero | Banda cumple el ciclo sin atasco; % de huevo roto/fisurado dentro de la meta de Producción; banda sin restos de huevo al terminar. |
| LF-122 | Revisar tensión y alineación de la banda en los rodillos, limpiar rodillos de tracción y raspadores; revisar el amortiguador (buffer) de huevo, la transición nido-banda y la mesa de recolección. | Semanal | Aux. mantenimiento | Banda centrada (no roza la estructura); rodillos limpios; raspadores en contacto; transición sin escalones que golpeen el huevo. |
| LF-123 | Medir amperaje del motorreductor de la banda (y del elevador/transportador transversal si existe) contra placa; revisar cadena y piñones de la caja de transmisión, acoples, guardas y parada de emergencia. | Mensual | Téc. mantenimiento | Corriente ≤ In; cadena de transmisión sin juego excesivo; guardas instaladas; la parada de emergencia detiene la banda. |
| LF-124 | Lubricar la cadena de transmisión, revisar nivel de aceite del reductor, ajustar tensores y revisar los empalmes de la banda. | Trimestral | Téc. mantenimiento | Sin juego; lubricación según manual; empalmes íntegros (sin hilos sueltos ni grapas levantadas). |
| LF-125 | Overhaul en el vacío sanitario: lavar y desinfectar la banda (o cambiarla si está deshilachada), cambio de rodamientos y cadena de transmisión según desgaste, revisión estructural del canal de la banda. | Por vacío sanitario (≈ anual) | Téc. mantenimiento | Acta de overhaul; banda limpia, sin deshilache; rodillos y cadena dentro de tolerancia; lista de chequeo de bioseguridad conforme. |

8.1 Diario (operario): ver §6. 8.2 Semanal: limpieza de rodillos y raspadores, alineación, tensión, buffer y mesa. 8.3 Mensual: amperaje del motor, caja de transmisión, guardas y parada de emergencia. 8.4 Trimestral: lubricación y empalmes. Los pasos detallados de cada tarea están en el documento «Indicaciones de cada actividad».

| Punto de lubricación | Lubricante | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Cadena de la caja de transmisión | Lubricante para cadena grado alimenticio (NSF H1) ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) | Trimestral |
| Rodamientos de rodillos (con grasera) | Grasa grado alimenticio NSF H1 ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) | Trimestral |
| Reductor | Aceite según placa del reductor ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) | Revisar nivel trimestral; cambio según horas del fabricante |

9. Overhaul en el vacío sanitario

Revisar la banda en toda su longitud; cambiarla si tiene deshilache, cortes o encogimiento.

Cambiar rodamientos con juego, piñones con dientes en punta y cadena alargada.

Revisar el canal: uniones, soportes y bordes que puedan cortar la banda.

Registrar en la hoja de vida (FOMAT03) las piezas cambiadas.

10. Limpieza y desinfección

Diario: retirar huevo roto y limpiar la mancha con paño y desinfectante aprobado.

Entre lotes: soltar tensión, lavar la banda (lavador de banda o cepillo + detergente), enjuagar, desinfectar con el producto del protocolo de Bioseguridad y dejar secar antes de tensar.

Proteger motorreductor y tablero del agua durante el lavado.

Diligenciar el registro de lavado.

11. Diagnóstico de fallas

| Síntoma | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| La banda se desvía a un lado | Tensión desigual; empalme torcido; rodillo sucio | Limpiar rodillos; alinear (§7.1); rehacer empalme |
| La banda patina / se frena con carga | Tensión baja; rodillo de tracción sucio o gastado | Limpiar; tensar (§7.2); revisar recubrimiento |
| Mucho huevo roto en la mesa | Buffer dañado; huevo acumulado; escalón en la transición | Revisar buffer y transición; recoger más seguido |
| Huevo roto dentro del galpón | Escalón nido-banda; banda floja que forma ondas | Ajustar transición; tensar |
| Motor se dispara (térmico) | Banda trabada; rodamiento dañado; tensión excesiva | Bloquear, buscar el punto trabado, medir corriente |
| Ruido en la caja de transmisión | Cadena seca o alargada; piñón gastado | Lubricar; cambiar cadena/piñón |
| La banda no arranca | Parada de emergencia enclavada; protección disparada; falla del controlador | Revisar en ese orden; reportar |

12. Repuestos críticos recomendados

| Repuesto | Stock mínimo sugerido |
| --- | --- |
| Rollo de banda recolectora (mismo ancho) | 1 tramo de reparación por módulo |
| Kit de empalme de banda | 2 por módulo |
| Rodamientos de rodillo | 4 |
| Cadena y piñones de la caja de transmisión | 1 juego |
| Motorreductor completo | 1 para los 12 galpones |
| Raspadores | 1 juego por módulo |

13. Registros

| Registro | Diligencia | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Ronda diaria IncubApp | Operario galponero | Revisiones diarias de este manual |
| FOMAT06 Solicitud de mantenimiento | Quien detecta la falla | Toda falla o anomalía |
| FOMAT01 Orden de trabajo | Aux./Téc. de mantenimiento | Tareas semanales, mensuales, trimestrales y overhaul |
| FOMAT05 Liberación del equipo | Líder de Granja | Después de toda intervención con parada |
| FOMAT03 Hoja de vida del equipo | Aux. de mantenimiento | Overhaul, cambios de piezas y repuestos usados |
| Registro de lavado | Aux. de mantenimiento / Bioseguridad | Lavado y desinfección entre lotes |

Los registros se conservan mínimo un año en la granja (Res. ICA 3651 de 2014 Art. 4.2.13). El soporte primario es IncubApp / Mántum; lo diligenciado en físico se digitaliza al cerrar la orden.

14. Datos de placa y manual original

Los datos marcados con ⚠ se toman en el levantamiento de campo LF-100 (semanas 42-43) y se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01; desde ese momento son el valor de referencia de este manual.

Lubricantes y cambios de aceite de reductores: los de la placa del reductor; mientras no haya otro dato, aceite mineral cada 5.000 horas de trabajo o cada 2 años, lo que ocurra primero (estándar de la empresa).

Horarios, alturas, presiones e intensidades de luz: los del programa vigente de Producción para el lote; este manual no fija esos valores.

Solicitud del manual original enviada al fabricante (ver carta en la carpeta del plan). Si llega, se contrasta y se emite la versión 02.

Aprobación

|  | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró — Área de Mantenimiento |  |  |  |  |
| Revisó — Coordinación de Granja |  |  |  |  |
| Aprobó — Gerencia |  |  |  |  |