| ANTIOQUEÑA DE INCUBACIÓN S.A.S. NIT 900.762.687 Hispania, Antioquia | INDICACIONES DE CADA ACTIVIDAD — PLAN AM G-GRANJA LA FE | Código: PRGMAT01-06.2-IND |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 · APROBADO 2026-10-06 |
|  | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO · G-GRANJA LA FE | Fecha: 2026-10-06 |

Cada actividad del plan se ejecuta con los mismos seis pasos del procedimiento PROMAT01 v02 sección 4 que IncubApp muestra al abrir una actividad del Plan AM de Planta Incubant (programar, ejecutar, verificar, validar bioseguridad, registrar y liberar). A diferencia de la planta, aquí se agregan los pasos técnicos de cada tarea, sacados del manual del equipo (MAN-LF-01 a MAN-LF-06).

Documento aprobado (versión 01, 2026-10-06), parte del PRGMAT01 v06. Los pasos técnicos salen de los manuales MAN-LF-01 a MAN-LF-06; los datos de placa se completan con el levantamiento LF-100. Los registros se conservan mínimo un año (Res. ICA 3651/2014 Art. 4.2.13).

INVENTARIO

LF-100 · Levantamiento de campo: placa de cada motor (alimentación, transportador silo-tolva, banda, nidos, motobombas), energizadores antipercheo, controladores de luz y de nidos, chumaceras (referencia y cantidad por galpón), silos, tanques, tableros, planta eléctrica y ATS; equipo de levante y comederos de machos. Asignar códigos y fotografiar placas.

| Clase de equipo | Levantamiento inicial de equipos de la granja |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) |
| Tipo / frecuencia | Inventario (única vez) · Única vez (semanas 42-43) |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 1.5 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento + Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Hoja «LEVANTAMIENTO» del plan diligenciada al 100 %, con foto de cada placa; datos trasladados a la hoja 05 INVENTARIO y a IncubApp. |
| Registro / evidencia | Hoja LEVANTAMIENTO + fotos |
| Manual de referencia | Todos (MAN-LF-01 a 06) |
| Sustento | Pendientes 2 a 5 del plan — necesarios para los criterios «corriente ≤ In» y para los repuestos |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Única vez (semanas 42-43) · Rotación: Un módulo por día, levante primero. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Levantamiento de campo: placa de cada motor (alimentación, transportador silo-tolva, banda, nidos, motobombas), energizadores antipercheo, controladores de luz y de nidos, chumaceras (referencia y cantidad por galpón), silos, tanques, tableros, planta eléctrica y ATS; equipo de levante y comederos de machos. Asignar códigos y fotografiar placas. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual Todos (MAN-LF-01 a 06). Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento + Aux. mantenimiento | Hoja LEVANTAMIENTO + fotos |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Hoja «LEVANTAMIENTO» del plan diligenciada al 100 %, con foto de cada placa; datos trasladados a la hoja 05 INVENTARIO y a IncubApp. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Imprimir la hoja «LEVANTAMIENTO» del plan; ya trae una fila por cada equipo esperado en cada galpón.

Recorrer un módulo por día en orden de bioseguridad (levante → producción), con ducha y ropa del módulo.

Para cada motor: fotografiar la placa y anotar marca, modelo, potencia (kW/HP), tensión, frecuencia, corriente nominal (In), velocidad y número de serie.

Energizador antipercheo: marca, modelo, energía (J) y tensión de salida de placa. Controladores de luz y nidos: marca y modelo.

Chumaceras: contar las de cada equipo y anotar la referencia grabada (p. ej. UCP 205, UCF 206) y si tienen grasera.

Silos: cuántos hay, capacidad (t) y a qué galpón alimentan. Motobombas, tableros generales, planta y ATS: ubicación y datos de placa.

Levante (módulos 1 y 5): tipo y marca de comedero, bebedero, iluminación y si tiene antipercheo. Producción: si hay comederos separados para machos.

Asignar códigos: SI-LF-nn (silos), MB-LF-nn (motobombas), TG-LF-nn (tableros generales/bombeo), PE-LF-01 (planta), y marcarlos en el equipo con etiqueta.

Trasladar los datos a la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01 y crear los equipos en IncubApp; actualizar los ⚠ de los manuales con los datos de placa.

Seguridad

No abrir cajas de conexión para leer placas: si la placa está tapada, pedir apoyo al técnico eléctrico con LOTO.

Silos y tanques elevados: leer la placa desde el piso; subir solo con permiso de alturas.

Herramientas y materiales: Celular con cámara, Hoja LEVANTAMIENTO impresa, Etiquetas y marcador indeleble, Linterna.

ALIMENTACIÓN

LF-101 · Ronda del primer reparto: nivel de silo, llenado de tolvas, arranque de la cadena, recorrido completo del canal y retorno a la tolva; sin saltos de cadena, ruidos ni derrames.

| Clase de equipo | Comedero de canal y cadena + tolvas (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Diaria |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.2 h por equipo |
| Responsable | Operario galponero |
| Criterio de aceptación | El alimento llega al final del circuito en el tiempo de reparto del programa; cadena sin saltos; sin derrame ni canal vacío. |
| Registro / evidencia | Ronda diaria IncubApp |
| Manual de referencia | MAN-LF-03 §6 y §8.1 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Diaria · Rotación: Ronda diaria. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Ronda del primer reparto: nivel de silo, llenado de tolvas, arranque de la cadena, recorrido completo del canal y retorno a la tolva; sin saltos de cadena, ruidos ni derrames. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-03 §6 y §8.1. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Operario galponero | Ronda diaria IncubApp |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: El alimento llega al final del circuito en el tiempo de reparto del programa; cadena sin saltos; sin derrame ni canal vacío. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Antes del reparto: mirar el indicador de nivel del silo y anotar si queda menos de un día de alimento.

Verificar que las tolvas estén llenas y que el transportador silo-tolva se haya detenido por el sensor de nivel (no debe seguir girando con la tolva llena).

Al arrancar el reparto, caminar el circuito: la cadena corre continua, sin saltos ni golpes en las esquinas, y la capa de alimento es pareja en todo el canal.

Cronometrar cuánto tarda el alimento en llegar al final del circuito y comparar con el tiempo del programa de alimentación del lote.

Revisar que no haya alimento derramado bajo las esquinas, uniones de canal o la tolva, ni aves atrapadas en las rejillas.

Cualquier anomalía (ruido, cadena floja, canal vacío, motor caliente): parar el reparto solo si hay riesgo para las aves y reportar en IncubApp como solicitud de mantenimiento (FOMAT06).

Seguridad

No tocar la cadena ni las ruedas de esquina con el sistema en marcha: riesgo de atrapamiento.

No retirar guardas de la unidad motriz.

Herramientas y materiales: Celular con IncubApp, Cronómetro (celular).

LF-102 · Revisar unidad motriz (temperatura, ruido), recorrido disponible del tensor, ruedas de esquina y uniones del canal; limpiar alimento apelmazado en tolvas y esquinas; probar el sensor de nivel de la tolva.

| Clase de equipo | Comedero de canal y cadena + tolvas (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Semanal |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.5 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Tensor con recorrido disponible; esquinas giran libres; tolva sin alimento apelmazado; el sensor detiene el llenado. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-03 §8.2 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Semanal · Rotación: Todos los galpones cada semana. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Revisar unidad motriz (temperatura, ruido), recorrido disponible del tensor, ruedas de esquina y uniones del canal; limpiar alimento apelmazado en tolvas y esquinas; probar el sensor de nivel de la tolva. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-03 §8.2. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Aux. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Tensor con recorrido disponible; esquinas giran libres; tolva sin alimento apelmazado; el sensor detiene el llenado. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Con el sistema detenido entre repartos y bloqueado (LOTO), abrir la tapa de inspección de la unidad motriz.

Verificar el recorrido que le queda al tensor de cadena: si está a menos de un tercio de su recorrido, programar acortar cadena (tarea trimestral LF-104).

Girar a mano cada rueda de esquina: debe girar libre, sin juego ni ruido de rodamiento.

Revisar uniones de canal (empalmes) y soportes: sin desalineación ni bordes levantados que hagan saltar la cadena.

Retirar alimento apelmazado o húmedo de las esquinas de la tolva y del fondo de los canales; desecharlo fuera del galpón (bioseguridad).

Probar el sensor de nivel de la tolva: cubrirlo con alimento o accionarlo manualmente y comprobar que el transportador silo-tolva se detiene.

Retirar el bloqueo, arrancar en vacío 1 minuto y escuchar el motorreductor (sin golpes ni chillido).

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Con aves en el galpón trabajar solo entre repartos de alimento y avisar al galponero; nunca con la cadena en movimiento.

Herramientas y materiales: Candado y tarjeta LOTO, Llaves mixtas, Linterna, Espátula plástica, Bolsa para residuos.

LF-103 · Medir amperaje del motorreductor de la cadena y del transportador silo-tolva contra placa; verificar guardamotor y pasador de seguridad (pin fusible) de la rueda motriz; medir elongación de la cadena y desgaste de las ruedas de esquina.

| Clase de equipo | Comedero de canal y cadena + tolvas (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Predictivo · Mensual |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 0.6 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Corriente ≤ In de placa (diferencia entre fases ≤ 10 %); guardamotor ajustado a In; pin de seguridad original; elongación de cadena dentro del límite del manual. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-03 §8.3 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: 12 eq · 3 lotes de 4 (por módulo). Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Medir amperaje del motorreductor de la cadena y del transportador silo-tolva contra placa; verificar guardamotor y pasador de seguridad (pin fusible) de la rueda motriz; medir elongación de la cadena y desgaste de las ruedas de esquina. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-03 §8.3. Predictiva: se basa en inspecciones técnicas y en el análisis del comportamiento del equipo (termografía, medición de amperaje, megado, análisis de aceite). | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Corriente ≤ In de placa (diferencia entre fases ≤ 10 %); guardamotor ajustado a In; pin de seguridad original; elongación de cadena dentro del límite del manual. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Si la placa del motor aún no está en la hoja 05, fotografiarla y registrarla (LF-100). Con la línea trabajando en un reparto, medir la corriente de las tres fases del motor de la cadena y del motor del transportador silo-tolva con pinza amperimétrica. Anotar valores y la In de placa.

Verificar que el guardamotor/relé térmico esté ajustado a la In de placa (no por encima).

Detener y bloquear (LOTO). Revisar el pasador de seguridad (pin fusible) de la rueda motriz: debe ser el original del fabricante; nunca reemplazarlo por un perno de acero.

Medir la elongación de la cadena: tomar 10 eslabones tensados y comparar contra la medida nueva del manual; registrar el % de alargamiento.

Revisar desgaste de ruedas de esquina y del fondo del canal (marcas de roce brillantes indican cadena montada o desalineada).

Registrar todas las mediciones en la OT para ver la tendencia mes a mes.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

La medición de corriente se hace con el tablero abierto y energizado: solo personal calificado, con guantes dieléctricos y gafas.

Herramientas y materiales: Pinza amperimétrica, Destornillador aislado, Flexómetro o pie de rey, Guantes dieléctricos, Candado y tarjeta LOTO.

LF-104 · Revisar el reductor (nivel y fuga de aceite); ajustar tensión de la cadena y acortarla si el tensor llegó al límite; revisar nivelación y altura del canal y estado de los cables del sistema de elevación.

| Clase de equipo | Comedero de canal y cadena + tolvas (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Trimestral |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 1.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Sin fuga de aceite; nivel en la mirilla; tensión de cadena según manual; canal nivelado a la altura del programa; cables de elevación sin deshilache. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-03 §8.4 y §9 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Trimestral · Rotación: 12 eq · 3 lotes de 4 (por módulo). Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Revisar el reductor (nivel y fuga de aceite); ajustar tensión de la cadena y acortarla si el tensor llegó al límite; revisar nivelación y altura del canal y estado de los cables del sistema de elevación. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-03 §8.4 y §9. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Sin fuga de aceite; nivel en la mirilla; tensión de cadena según manual; canal nivelado a la altura del programa; cables de elevación sin deshilache. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Detener y bloquear (LOTO).

Revisar el nivel de aceite del reductor en la mirilla o tapón de nivel; completar con el aceite indicado en la placa del reductor. Limpiar y revisar retenedores si hay fuga.

Las chumaceras y rodamientos se lubrican en la tarea de chumaceras (LF-202), en la misma semana.

Ajustar la tensión de la cadena con el tensor según el manual. Si el tensor está al final de su recorrido, cortar el tramo de cadena indicado en el manual y volver a unir con el eslabón de unión.

Verificar la altura del canal respecto al lomo de las aves según el programa del lote, y que esté nivelado en toda la longitud (sin tramos colgados).

Inspeccionar cables, poleas y el malacate (winche) de elevación: cable sin hilos rotos, grapas apretadas, freno del malacate operativo.

Retirar el bloqueo y hacer un reparto de prueba completo.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Con aves en el galpón trabajar solo entre repartos de alimento y avisar al galponero; nunca con la cadena en movimiento.

Trabajo sobre escalera: tres puntos de apoyo; si supera 2 m aplicar procedimiento de trabajo en alturas (Res. 4272/2021).

Herramientas y materiales: Grasera y grasa según manual, Aceite para reductor según placa, Llaves, Herramienta de unión de cadena, Nivel, Candado y tarjeta LOTO.

LF-105 · Inspección externa del silo: tapa superior cerrada y sellada, escalera y guarda, anclajes, corrosión, condensación, mirilla; verificar que no haya alimento apelmazado y que se respete la rotación de llenado.

| Clase de equipo | Silos de alimento |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (silos de la granja — código SI-LF-nn asignado en el levantamiento LF-100) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Mensual |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.3 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Tapa cerrada y hermética; sin entrada de agua ni vectores; sin alimento apelmazado; anclajes completos. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-03 §7 |
| Sustento | Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: Todos los silos · un módulo por semana. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Inspección externa del silo: tapa superior cerrada y sellada, escalera y guarda, anclajes, corrosión, condensación, mirilla; verificar que no haya alimento apelmazado y que se respete la rotación de llenado. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-03 §7. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Aux. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Tapa cerrada y hermética; sin entrada de agua ni vectores; sin alimento apelmazado; anclajes completos. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Desde el piso, verificar con binoculares o fotografía que la tapa superior esté cerrada y su cable de apertura asegurado.

Revisar la escalera, su guarda y la plataforma: peldaños completos, sin corrosión que comprometa la estructura.

Revisar pernos de anclaje de las patas, soldaduras y riostras: sin pernos faltantes ni fisuras.

Mirar por la mirilla el nivel de alimento y la presencia de condensación o costra; golpear suavemente el cono con mazo de caucho: un sonido apagado en zona sin alimento indica costra pegada.

Verificar el registro de llenados (fecha y proveedor) y que no se mezcle alimento viejo con nuevo por mucho tiempo.

Reportar cualquier hallazgo en IncubApp (FOMAT06).

Seguridad

No subir al silo para esta inspección. Subir solo con permiso de trabajo en alturas (Res. 4272/2021) y arnés anclado a línea de vida.

Nunca ingresar al silo: es espacio confinado (Res. 0491/2020).

Herramientas y materiales: Binoculares o celular con zoom, Mazo de caucho, Linterna.

LF-106 · Inspección estructural del silo y del transportador de descarga (sinfín flexible): corrosión, soldaduras, anclajes, sellos de tapa; amperaje del motor del sinfín, desgaste de tubo y codos, bota y sensor de fin de línea.

| Clase de equipo | Silos de alimento |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (silos de la granja — código SI-LF-nn asignado en el levantamiento LF-100) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Trimestral |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 1.5 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Sin corrosión activa ni deformación; sellos herméticos; corriente del motor ≤ In; tubo sin perforaciones; sensor de fin de línea operativo. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-03 §7 y §8.5 |
| Sustento | Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Trimestral · Rotación: Por módulo (3 + 2 lotes). Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Inspección estructural del silo y del transportador de descarga (sinfín flexible): corrosión, soldaduras, anclajes, sellos de tapa; amperaje del motor del sinfín, desgaste de tubo y codos, bota y sensor de fin de línea. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-03 §7 y §8.5. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Sin corrosión activa ni deformación; sellos herméticos; corriente del motor ≤ In; tubo sin perforaciones; sensor de fin de línea operativo. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Con permiso de trabajo en alturas, subir y revisar la tapa superior, su empaque y el mecanismo de apertura; cambiar empaque si está cuarteado.

Revisar soldaduras, tornillería de las láminas y riostras; marcar puntos de corrosión para tratamiento (lija + anticorrosivo galvanizado en frío).

En la bota (salida inferior): revisar la compuerta de corte, el sello y que no haya fuga de alimento.

Medir la corriente del motor del sinfín de descarga con carga; comparar con placa.

Revisar el tubo del sinfín, codos y soportes: sin perforación, sin roce del espiral (ruido metálico), soportes completos.

Probar el sensor de fin de línea (o de nivel de tolva) y el temporizador de seguridad que apaga el sinfín si gira en vacío.

Seguridad

Trabajo en alturas: permiso, arnés, línea de vida, persona de apoyo en tierra (Res. 4272/2021).

Nunca ingresar al silo: espacio confinado (Res. 0491/2020).

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Herramientas y materiales: Equipo de trabajo en alturas, Pinza amperimétrica, Llaves, Lija y galvanizado en frío, Empaque de tapa de repuesto.

LF-107 · Limpieza total del silo vacío: retirar costras y residuos desde el exterior, limpiar bota y sinfín, desinfectar/fumigar según protocolo de bioseguridad; secar antes de volver a llenar.

| Clase de equipo | Silos de alimento |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (silos de la granja — código SI-LF-nn asignado en el levantamiento LF-100) |
| Tipo / frecuencia | Bioseguridad · Por vacío sanitario (≈ semestral) |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 3.0 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Silo sin residuos de alimento, costras ni hongos visibles; seco antes del llenado; registro de producto desinfectante y concentración. |
| Registro / evidencia | Registro de lavado |
| Manual de referencia | MAN-LF-03 §10 |
| Sustento | Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Por vacío sanitario (≈ semestral) · Rotación: Al vaciar el silo / entre lotes. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Limpieza total del silo vacío: retirar costras y residuos desde el exterior, limpiar bota y sinfín, desinfectar/fumigar según protocolo de bioseguridad; secar antes de volver a llenar. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-03 §10. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Aux. mantenimiento | Registro de lavado |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Silo sin residuos de alimento, costras ni hongos visibles; seco antes del llenado; registro de producto desinfectante y concentración. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Coordinar con Producción para dejar el silo vacío (no pedir alimento).

Abrir la compuerta de la bota y retirar el alimento residual; desecharlo fuera del área de aves.

Desde la tapa superior (con permiso de alturas) o desde la bota, desprender costras con varilla o raspador de mango largo. NO ingresar al silo.

Desmontar la tapa de inspección del sinfín de descarga y retirar residuos.

Aplicar el desinfectante o fumigante definido por Bioseguridad, con la concentración y el tiempo de contacto de su ficha técnica; registrar producto, lote y concentración.

Dejar ventilar y secar completamente; verificar que no queden olores ni humedad antes de autorizar el llenado.

Seguridad

Espacio confinado: está prohibido ingresar al silo sin permiso, medición de atmósfera, vigía y plan de rescate (Res. 0491/2020).

Fumigantes: EPP según la hoja de seguridad del producto (respirador, gafas, guantes).

Herramientas y materiales: Raspador de mango largo, Equipo de trabajo en alturas, Desinfectante/fumigante del protocolo, EPP químico.

LF-108 · Overhaul de la línea en el vacío sanitario: cambio de tramos de cadena y ruedas de esquina según desgaste, rodamientos, revisión del reductor; limpieza en seco, lavado y desinfección de canales y tolvas.

| Clase de equipo | Comedero de canal y cadena + tolvas (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo mayor · Por vacío sanitario (≈ anual) |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 5.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Cadena y esquinas dentro de tolerancia de desgaste; acta de overhaul; canal y tolvas limpios y desinfectados (lista de chequeo de bioseguridad). |
| Registro / evidencia | Hoja de vida |
| Manual de referencia | MAN-LF-03 §9 y §10 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Por vacío sanitario (≈ anual) · Rotación: Galpón por galpón al vaciarse. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Overhaul de la línea en el vacío sanitario: cambio de tramos de cadena y ruedas de esquina según desgaste, rodamientos, revisión del reductor; limpieza en seco, lavado y desinfección de canales y tolvas. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-03 §9 y §10. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | Hoja de vida |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Cadena y esquinas dentro de tolerancia de desgaste; acta de overhaul; canal y tolvas limpios y desinfectados (lista de chequeo de bioseguridad). | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Bloquear (LOTO). Vaciar tolvas y canales: hacer correr la cadena con la tolva cerrada hasta que no salga alimento, luego barrer y aspirar.

Revisar cada tramo de cadena y cada rueda de esquina; cambiar los que superen el límite de desgaste del manual.

Las chumaceras se cambian por condición en LF-203; cambiar aceite del reductor si cumple horas o si está oscuro/con agua.

Revisar el fondo del canal y las rejillas anti-desperdicio: reemplazar tramos perforados o deformados.

Lavar con agua a presión moderada y detergente, enjuagar, desinfectar con el producto del protocolo y dejar secar. Proteger motor y tablero del agua (bolsa plástica).

Rearmar, tensar la cadena, lubricar y hacer prueba con alimento antes del ingreso del lote.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Hidrolavado: no dirigir el chorro a motores, cajas eléctricas ni sensores.

Herramientas y materiales: Repuestos de cadena y esquinas, Rodamientos, Aceite y grasa según manual, Hidrolavadora, Detergente y desinfectante del protocolo.

LF-109 · Ronda del reparto: llenado completo de los comederos, sensor de fin de línea, sin derrames ni atascos; altura del comedero según edad.

| Clase de equipo | Comedero de levante (tipo y marca por confirmar) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de levante (G101–G106, G501–G506) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Diaria |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.2 h por equipo |
| Responsable | Operario galponero |
| Criterio de aceptación | Reparto completo en el tiempo del programa; sin atasco; altura acorde a la edad del lote. |
| Registro / evidencia | Ronda diaria IncubApp |
| Manual de referencia | MAN-LF-03 (aplicación general — levante por confirmar) |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Diaria · Rotación: Ronda diaria. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Ronda del reparto: llenado completo de los comederos, sensor de fin de línea, sin derrames ni atascos; altura del comedero según edad. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-03 (aplicación general — levante por confirmar). Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Operario galponero | Ronda diaria IncubApp |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Reparto completo en el tiempo del programa; sin atasco; altura acorde a la edad del lote. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Verificar nivel del silo y llenado de la tolva de la línea.

Al arrancar, recorrer la línea: todos los comederos se llenan y el sensor de fin de línea detiene el motor.

Revisar derrames, comederos rotos o descolgados y la altura respecto al lomo de las aves.

Reportar anomalías en IncubApp (FOMAT06).

Seguridad

No meter las manos en la línea en movimiento.

Herramientas y materiales: Celular con IncubApp.

LF-110 · Medir amperaje de los motores de la línea y del transportador; probar sensores de nivel; lubricar y revisar reductor, acoples y sistema de elevación.

| Clase de equipo | Comedero de levante (tipo y marca por confirmar) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de levante (G101–G106, G501–G506) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Mensual |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 0.6 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Corriente ≤ In; sensores detienen el motor; sin fuga en reductor; cables de elevación en buen estado. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-03 §8 (adaptar al equipo de levante) |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: 12 eq · 2 lotes de 6 (por módulo). Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Medir amperaje de los motores de la línea y del transportador; probar sensores de nivel; lubricar y revisar reductor, acoples y sistema de elevación. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-03 §8 (adaptar al equipo de levante). Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Corriente ≤ In; sensores detienen el motor; sin fuga en reductor; cables de elevación en buen estado. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Medir corriente de los motores con carga y comparar con placa.

Bloquear (LOTO). Probar los sensores de nivel/fin de línea.

Revisar nivel de aceite del reductor, acoples y engrasar rodamientos.

Revisar cables, poleas y malacate de elevación.

Arrancar y verificar un reparto completo.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Herramientas y materiales: Pinza amperimétrica, Grasera, Llaves, Candado y tarjeta LOTO.

LF-111 · Overhaul y lavado-desinfección de la línea de levante en el vacío sanitario: cambio de piezas desgastadas, limpieza en seco, lavado y desinfección.

| Clase de equipo | Comedero de levante (tipo y marca por confirmar) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de levante (G101–G106, G501–G506) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo mayor · Por vacío sanitario (≈ anual) |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 4.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Acta de overhaul; línea limpia y desinfectada antes del ingreso del lote. |
| Registro / evidencia | Hoja de vida |
| Manual de referencia | MAN-LF-03 §9 y §10 (adaptar) |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Por vacío sanitario (≈ anual) · Rotación: Galpón por galpón al vaciarse. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Overhaul y lavado-desinfección de la línea de levante en el vacío sanitario: cambio de piezas desgastadas, limpieza en seco, lavado y desinfección. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-03 §9 y §10 (adaptar). Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | Hoja de vida |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Acta de overhaul; línea limpia y desinfectada antes del ingreso del lote. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Vaciar la línea y bloquear (LOTO).

Cambiar las piezas desgastadas (sinfín, comederos, rodamientos) según inspección.

Limpieza en seco, lavado, desinfección con el producto del protocolo y secado.

Prueba con alimento antes del ingreso del lote.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Herramientas y materiales: Repuestos, Hidrolavadora, Desinfectante del protocolo.

RECOLECCIÓN DE HUEVO

LF-121 · Antes y durante cada recolección: banda limpia, arranque, recorrido y parada en el ciclo programado; el huevo llega a la mesa sin choques; sin huevo atascado ni roto en la banda.

| Clase de equipo | Banda recolectora de huevo (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Diaria |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.3 h por equipo |
| Responsable | Operario galponero |
| Criterio de aceptación | Banda cumple el ciclo sin atasco; % de huevo roto/fisurado dentro de la meta de Producción; banda sin restos de huevo al terminar. |
| Registro / evidencia | Ronda diaria IncubApp |
| Manual de referencia | MAN-LF-01 §6 y §8.1 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Diaria · Rotación: Ronda diaria. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Antes y durante cada recolección: banda limpia, arranque, recorrido y parada en el ciclo programado; el huevo llega a la mesa sin choques; sin huevo atascado ni roto en la banda. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-01 §6 y §8.1. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Operario galponero | Ronda diaria IncubApp |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Banda cumple el ciclo sin atasco; % de huevo roto/fisurado dentro de la meta de Producción; banda sin restos de huevo al terminar. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Antes de arrancar: mirar la banda en la mesa de recolección; debe estar limpia, sin huevo roto ni heces.

Arrancar la banda desde el tablero/controlador y caminar el galpón: la banda avanza pareja, centrada, sin saltos ni frenadas.

En la mesa: los huevos llegan sin chocar entre sí; si se acumulan, bajar la velocidad o recoger más seguido.

Si aparece huevo roto en la banda: detener, retirar el huevo y limpiar la zona con paño humedecido en desinfectante antes de seguir (evita contaminar el resto del huevo).

Al final de la recolección, detener la banda y dejarla limpia.

Registrar en la ronda y reportar fallas (FOMAT06).

Seguridad

No limpiar ni recoger huevo de la banda en movimiento cerca de los rodillos de tracción: riesgo de atrapamiento.

Conocer la ubicación de la parada de emergencia.

Herramientas y materiales: Paño y desinfectante aprobado, Celular con IncubApp.

LF-122 · Revisar tensión y alineación de la banda en los rodillos, limpiar rodillos de tracción y raspadores; revisar el amortiguador (buffer) de huevo, la transición nido-banda y la mesa de recolección.

| Clase de equipo | Banda recolectora de huevo (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Semanal |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.6 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Banda centrada (no roza la estructura); rodillos limpios; raspadores en contacto; transición sin escalones que golpeen el huevo. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-01 §8.2 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Semanal · Rotación: Todos los galpones cada semana. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Revisar tensión y alineación de la banda en los rodillos, limpiar rodillos de tracción y raspadores; revisar el amortiguador (buffer) de huevo, la transición nido-banda y la mesa de recolección. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-01 §8.2. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Aux. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Banda centrada (no roza la estructura); rodillos limpios; raspadores en contacto; transición sin escalones que golpeen el huevo. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Con la banda detenida y bloqueada (LOTO), revisar los rodillos de tracción y de retorno: retirar restos de huevo, plumas y suciedad.

Revisar los raspadores/limpiadores de banda: deben apoyar parejo sobre la banda; ajustar o cambiar si están gastados.

Retirar el bloqueo y hacer correr la banda: observar en cabeza y cola que vaya centrada. Si se desvía, corregir con el tornillo tensor del lado hacia el que se va (¼ de vuelta a la vez) y volver a observar.

Verificar la tensión: la banda no debe patinar en el rodillo de tracción con carga, ni estar tan tensa que deforme el canal.

Revisar la transición nido-banda y el amortiguador (cortina/buffer) a la entrada de la mesa: sin bordes, tornillos ni escalones que golpeen el huevo.

Revisar la mesa de recolección: superficie limpia, rodillos o cepillos completos.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Ajustar tensores solo con la banda detenida; observar el comportamiento con la banda en marcha desde fuera de los puntos de atrapamiento.

Herramientas y materiales: Candado y tarjeta LOTO, Llaves, Cepillo y paño, Desinfectante aprobado.

LF-123 · Medir amperaje del motorreductor de la banda (y del elevador/transportador transversal si existe) contra placa; revisar cadena y piñones de la caja de transmisión, acoples, guardas y parada de emergencia.

| Clase de equipo | Banda recolectora de huevo (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Predictivo · Mensual |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 0.7 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Corriente ≤ In; cadena de transmisión sin juego excesivo; guardas instaladas; la parada de emergencia detiene la banda. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-01 §8.3 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: 12 eq · 3 lotes de 4 (por módulo). Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Medir amperaje del motorreductor de la banda (y del elevador/transportador transversal si existe) contra placa; revisar cadena y piñones de la caja de transmisión, acoples, guardas y parada de emergencia. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-01 §8.3. Predictiva: se basa en inspecciones técnicas y en el análisis del comportamiento del equipo (termografía, medición de amperaje, megado, análisis de aceite). | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Corriente ≤ In; cadena de transmisión sin juego excesivo; guardas instaladas; la parada de emergencia detiene la banda. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Con la banda trabajando, medir la corriente en las tres fases del motor y comparar con placa.

Probar la parada de emergencia: debe detener la banda de inmediato y no rearrancar sola al soltarla.

Detener y bloquear (LOTO). Abrir la caja de transmisión: revisar desgaste de piñones (dientes en punta) y elongación de la cadena.

Revisar acoples, chavetas y prisioneros del eje de tracción.

Verificar que todas las guardas estén instaladas y aseguradas.

Registrar mediciones y hallazgos en la OT.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Medición eléctrica: solo personal calificado, con EPP dieléctrico.

Herramientas y materiales: Pinza amperimétrica, Llaves, Linterna, Candado y tarjeta LOTO.

LF-124 · Lubricar la cadena de transmisión, revisar nivel de aceite del reductor, ajustar tensores y revisar los empalmes de la banda.

| Clase de equipo | Banda recolectora de huevo (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Trimestral |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 1.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Sin juego; lubricación según manual; empalmes íntegros (sin hilos sueltos ni grapas levantadas). |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-01 §8.4 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Trimestral · Rotación: 12 eq · 3 lotes de 4 (por módulo). Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Lubricar la cadena de transmisión, revisar nivel de aceite del reductor, ajustar tensores y revisar los empalmes de la banda. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-01 §8.4. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Sin juego; lubricación según manual; empalmes íntegros (sin hilos sueltos ni grapas levantadas). | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Detener y bloquear (LOTO).

Lubricar la cadena de transmisión con el lubricante del manual (grado alimenticio si puede tener contacto con el huevo).

Los rodamientos de los rodillos (chumaceras) se lubrican en LF-202, en la misma semana.

Revisar nivel de aceite del reductor; completar con el aceite de la placa.

Revisar a lo largo del galpón los empalmes de la banda: sin hilos sueltos, sin grapas levantadas; rehacer el empalme si está abierto.

Ajustar tensión y alinear; prueba de funcionamiento de un ciclo completo.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Herramientas y materiales: Grasera y grasa grado alimenticio (H1), Aceite según placa, Kit de empalme de banda, Candado y tarjeta LOTO.

LF-125 · Overhaul en el vacío sanitario: lavar y desinfectar la banda (o cambiarla si está deshilachada), cambio de rodamientos y cadena de transmisión según desgaste, revisión estructural del canal de la banda.

| Clase de equipo | Banda recolectora de huevo (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo mayor · Por vacío sanitario (≈ anual) |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 4.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Acta de overhaul; banda limpia, sin deshilache; rodillos y cadena dentro de tolerancia; lista de chequeo de bioseguridad conforme. |
| Registro / evidencia | Hoja de vida |
| Manual de referencia | MAN-LF-01 §9 y §10 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Por vacío sanitario (≈ anual) · Rotación: Galpón por galpón al vaciarse. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Overhaul en el vacío sanitario: lavar y desinfectar la banda (o cambiarla si está deshilachada), cambio de rodamientos y cadena de transmisión según desgaste, revisión estructural del canal de la banda. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-01 §9 y §10. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | Hoja de vida |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Acta de overhaul; banda limpia, sin deshilache; rodillos y cadena dentro de tolerancia; lista de chequeo de bioseguridad conforme. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Bloquear (LOTO). Soltar el tensor y revisar la banda en toda su longitud.

Lavar la banda (con lavador de banda si existe, o con cepillo, detergente y agua), enjuagar y desinfectar; dejar secar antes de tensar.

Cambiar la banda si presenta deshilache, cortes o encogimiento que impidan alinearla.

Cambiar piñones y cadena de transmisión desgastados (chumaceras: LF-203).

Revisar el canal de la banda bajo los nidos: soportes, uniones, bordes que puedan cortar la banda.

Rearmar, tensar, alinear y hacer prueba de un ciclo completo.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Hidrolavado: proteger motores y tableros.

Herramientas y materiales: Banda de repuesto y kit de empalme, Rodamientos, Hidrolavadora, Detergente y desinfectante del protocolo.

NIDOS

LF-131 · Verificar que la apertura y el cierre/expulsión ocurran en el horario programado; ningún nido trabado; ninguna ave dentro al cierre; esterillas en su sitio; el huevo rueda a la banda.

| Clase de equipo | Sistema de apertura y cierre de nidos (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Diaria |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.3 h por equipo |
| Responsable | Operario galponero |
| Criterio de aceptación | Apertura y cierre completos en el horario programado; ningún nido trabado; ninguna ave dentro al cierre; sin huevo retenido en el nido. |
| Registro / evidencia | Ronda diaria IncubApp |
| Manual de referencia | MAN-LF-02 §6 y §8.1 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Diaria · Rotación: Ronda diaria. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Verificar que la apertura y el cierre/expulsión ocurran en el horario programado; ningún nido trabado; ninguna ave dentro al cierre; esterillas en su sitio; el huevo rueda a la banda. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-02 §6 y §8.1. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Operario galponero | Ronda diaria IncubApp |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Apertura y cierre completos en el horario programado; ningún nido trabado; ninguna ave dentro al cierre; sin huevo retenido en el nido. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

En la mañana, a la hora de apertura: recorrer el galpón y verificar que todos los nidos abrieron completamente.

Revisar esterillas: completas, en su sitio y sin huevo retenido o roto.

En la tarde, a la hora de cierre: verificar que el piso del nido se inclinó/expulsó y que ninguna ave quedó dentro (aves dentro de noche ensucian el nido y el huevo).

Si un tramo no abre o no cierra: no forzarlo a mano; reportar de inmediato (FOMAT06).

Registrar en la ronda diaria.

Seguridad

No meter las manos en el mecanismo durante la apertura o cierre.

Herramientas y materiales: Celular con IncubApp.

LF-132 · Revisar el accionamiento (motorreductor, eje, cable o cadena, poleas y tensores) y la sincronía entre módulos de nido; limpiar esterillas y retirar plumas, heces y huevo atascado.

| Clase de equipo | Sistema de apertura y cierre de nidos (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Semanal |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.7 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Apertura uniforme en todos los módulos; cables sin deshilache; esterillas limpias y completas. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-02 §8.2 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Semanal · Rotación: Todos los galpones cada semana. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Revisar el accionamiento (motorreductor, eje, cable o cadena, poleas y tensores) y la sincronía entre módulos de nido; limpiar esterillas y retirar plumas, heces y huevo atascado. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-02 §8.2. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Aux. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Apertura uniforme en todos los módulos; cables sin deshilache; esterillas limpias y completas. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Accionar un ciclo manual de apertura y cierre desde el controlador y observar a lo largo del galpón: todos los módulos se mueven a la vez y llegan al final de carrera.

Bloquear (LOTO). Revisar el cable o la cadena de accionamiento, las poleas y los tensores: sin hilos rotos, sin poleas trabadas, grapas apretadas.

Revisar uniones del eje entre módulos (acoples, pasadores): sin juego.

Retirar esterillas sucias, sacudir/cepillar y reponer las faltantes; retirar plumas, heces y huevo roto de los pisos del nido.

Retirar el bloqueo y dejar el sistema en modo automático. Verificar la hora del controlador.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Herramientas y materiales: Candado y tarjeta LOTO, Llaves, Cepillo, Esterillas de repuesto.

LF-133 · Medir amperaje del motorreductor contra placa; verificar finales de carrera, el temporizador/programación del controlador y que la hora se mantenga tras un corte de energía.

| Clase de equipo | Sistema de apertura y cierre de nidos (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Predictivo · Mensual |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 0.6 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Corriente ≤ In; finales de carrera accionan en la posición correcta y detienen el motor; horario programado conforme al programa de producción. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-02 §8.3 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: 12 eq · 3 lotes de 4 (por módulo). Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Medir amperaje del motorreductor contra placa; verificar finales de carrera, el temporizador/programación del controlador y que la hora se mantenga tras un corte de energía. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-02 §8.3. Predictiva: se basa en inspecciones técnicas y en el análisis del comportamiento del equipo (termografía, medición de amperaje, megado, análisis de aceite). | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Corriente ≤ In; finales de carrera accionan en la posición correcta y detienen el motor; horario programado conforme al programa de producción. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Medir la corriente del motorreductor durante una apertura y un cierre; comparar con placa. Un pico alto indica mecanismo trabado o tensor muy apretado.

Verificar que cada final de carrera (abierto y cerrado) detiene el motor en la posición correcta; ajustar la leva si se pasa o se queda corto.

Revisar la programación: hora de apertura y cierre según el programa de producción vigente; corregir la hora del reloj.

Simular un corte de energía (apagar y encender el breaker del controlador) y comprobar que conserva hora y programa (batería de respaldo).

Registrar valores y ajustes en la OT.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Medición eléctrica: solo personal calificado, con EPP dieléctrico.

Herramientas y materiales: Pinza amperimétrica, Destornilladores, Candado y tarjeta LOTO.

LF-134 · Lubricar cadenas y bisagras; ajustar tensión de cables; revisar estructura, pendiente de los pisos del nido y cortinas.

| Clase de equipo | Sistema de apertura y cierre de nidos (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Trimestral |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 1.2 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Sin juego ni roce; lubricación según manual; pisos con la pendiente original (el huevo rueda solo); cortinas completas. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-02 §8.4 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Trimestral · Rotación: 12 eq · 3 lotes de 4 (por módulo). Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Lubricar cadenas y bisagras; ajustar tensión de cables; revisar estructura, pendiente de los pisos del nido y cortinas. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-02 §8.4. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Sin juego ni roce; lubricación según manual; pisos con la pendiente original (el huevo rueda solo); cortinas completas. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Bloquear (LOTO).

Lubricar la cadena del motorreductor y las bisagras del piso/puerta con el lubricante del manual (grado alimenticio). Las chumaceras del eje se lubrican en LF-202.

Revisar nivel de aceite del reductor.

Ajustar la tensión de los cables de accionamiento para que todos los módulos se muevan juntos.

Verificar la pendiente de los pisos del nido: colocar un huevo en el fondo; debe rodar solo hasta la banda.

Revisar cortinas de entrada, techos y separadores; reemplazar los dañados.

Prueba de ciclo completo en manual y dejar en automático.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Herramientas y materiales: Grasa grado alimenticio (H1), Llaves, Huevo de prueba, Candado y tarjeta LOTO.

LF-135 · Overhaul y lavado-desinfección en el vacío sanitario: desmontar y lavar esterillas, lavar y desinfectar nidos; cambiar rodamientos, cadenas, cables y esterillas según desgaste.

| Clase de equipo | Sistema de apertura y cierre de nidos (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo mayor · Por vacío sanitario (≈ anual) |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 5.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Acta de overhaul; mecanismo dentro de tolerancia; esterillas en estado conforme; lista de chequeo de bioseguridad conforme. |
| Registro / evidencia | Hoja de vida |
| Manual de referencia | MAN-LF-02 §9 y §10 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Por vacío sanitario (≈ anual) · Rotación: Galpón por galpón al vaciarse. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Overhaul y lavado-desinfección en el vacío sanitario: desmontar y lavar esterillas, lavar y desinfectar nidos; cambiar rodamientos, cadenas, cables y esterillas según desgaste. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-02 §9 y §10. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | Hoja de vida |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Acta de overhaul; mecanismo dentro de tolerancia; esterillas en estado conforme; lista de chequeo de bioseguridad conforme. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Bloquear (LOTO). Retirar todas las esterillas; lavarlas por inmersión con detergente y desinfectante; secar al sol.

Limpieza en seco de los nidos (plumas, polvo, heces), luego lavado a baja presión, enjuague y desinfección.

Revisar y cambiar cadenas, cables, poleas y pasadores desgastados (chumaceras: LF-203).

Revisar bisagras, pisos y estructura; enderezar o cambiar piezas deformadas.

Reinstalar esterillas, lubricar y probar varios ciclos completos antes del ingreso del lote.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Hidrolavado: proteger motor y controlador.

Herramientas y materiales: Esterillas, cables y rodamientos de repuesto, Hidrolavadora, Detergente y desinfectante del protocolo.

AGUA

LF-141 · Verificar presión en las columnas (visor) según la edad, ausencia de goteo, cama seca bajo las líneas, altura del niple y lectura del medidor de agua.

| Clase de equipo | Bebederos de niple, reguladores y columnas (Big Herdsman en producción) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Diaria |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.2 h por equipo |
| Responsable | Operario galponero |
| Criterio de aceptación | Columna a la altura del programa; cero goteo; cama seca; niple a la altura de la cabeza del ave; consumo dentro de ± 10 % del día anterior. |
| Registro / evidencia | Ronda diaria IncubApp |
| Manual de referencia | MAN-LF-04 §6 y §8.1 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Diaria · Rotación: Ronda diaria. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Verificar presión en las columnas (visor) según la edad, ausencia de goteo, cama seca bajo las líneas, altura del niple y lectura del medidor de agua. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-04 §6 y §8.1. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Operario galponero | Ronda diaria IncubApp |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Columna a la altura del programa; cero goteo; cama seca; niple a la altura de la cabeza del ave; consumo dentro de ± 10 % del día anterior. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Leer el medidor de agua del galpón (si lo tiene) y registrar el consumo; una caída o subida mayor al 10 % frente al día anterior se reporta de inmediato al veterinario.

Revisar el visor/columna de cada regulador: altura según la tabla del programa por edad.

Caminar las líneas: sin niples goteando, sin cama húmeda debajo, sin vasos (tacitas) rotos.

Verificar la altura: el ave debe estirarse levemente para alcanzar el niple; ajustar con el malacate si hace falta.

Reportar fallas (FOMAT06).

Seguridad

No colgarse ni apoyarse en las líneas.

Herramientas y materiales: Celular con IncubApp.

LF-142 · Limpiar filtros de la línea, verificar el dosificador de medicamentos/vitaminas por aforo, purgar el final de las líneas y probar caudal de niples al azar.

| Clase de equipo | Bebederos de niple, reguladores y columnas (Big Herdsman en producción) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Semanal |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.5 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Filtro limpio; dosificación verificada por aforo (± 5 % del valor ajustado); caudal de niple dentro de la tabla del manual/edad. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-04 §8.2 |
| Sustento | Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Semanal · Rotación: Todos los galpones cada semana. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Limpiar filtros de la línea, verificar el dosificador de medicamentos/vitaminas por aforo, purgar el final de las líneas y probar caudal de niples al azar. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-04 §8.2. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Aux. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Filtro limpio; dosificación verificada por aforo (± 5 % del valor ajustado); caudal de niple dentro de la tabla del manual/edad. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Cerrar la válvula de entrada, abrir el filtro, lavar el cartucho/malla con agua limpia y cepillo suave; cambiarlo si está roto. Cerrar y purgar el aire.

Aforo del dosificador: medir el agua que pasa (contador o recipiente) y el producto que aspira el dosificador en el mismo tiempo; calcular el % y comparar con el valor ajustado.

Abrir la purga del final de cada línea hasta que salga agua clara.

Probar caudal en 3 niples por línea (inicio, medio, final) con una probeta durante 1 minuto; comparar con la tabla.

Registrar valores en la OT.

Seguridad

Medicamentos/desinfectantes: guantes y gafas según la hoja de seguridad.

Herramientas y materiales: Llave de filtro, Cepillo suave, Probeta graduada, Cronómetro, Guantes y gafas.

LF-143 · Verificar y ajustar los reguladores de presión de cabecera y de línea; medir caudal en 10 niples por línea; revisar malacates, cables y nivelación de las líneas.

| Clase de equipo | Bebederos de niple, reguladores y columnas (Big Herdsman en producción) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Mensual |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.6 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Reguladores responden al ajuste y la columna se estabiliza; caudal de niples dentro de la tabla; diferencia de caudal inicio-final de línea ≤ 20 %; línea nivelada. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-04 §8.3 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: Por módulo (3 + 2 lotes). No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Verificar y ajustar los reguladores de presión de cabecera y de línea; medir caudal en 10 niples por línea; revisar malacates, cables y nivelación de las líneas. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-04 §8.3. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Reguladores responden al ajuste y la columna se estabiliza; caudal de niples dentro de la tabla; diferencia de caudal inicio-final de línea ≤ 20 %; línea nivelada. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

En cada regulador: girar la perilla un paso arriba y abajo y comprobar que la columna responde y vuelve al valor; si no responde, desarmar y limpiar el diafragma o cambiar el regulador.

Medir el caudal de 10 niples por línea repartidos a lo largo (probeta, 1 minuto); anotar mínimo, máximo y promedio.

Cambiar los niples con goteo o caudal fuera de rango.

Verificar con nivel o manguera de nivel que la línea no tenga pendientes mayores a las del manual (afectan la presión al final).

Revisar malacates, cables, poleas y grapas del sistema de elevación.

Seguridad

Trabajo sobre escalera: tres puntos de apoyo.

Herramientas y materiales: Probeta graduada, Cronómetro, Nivel o manguera de nivel, Niples y reguladores de repuesto.

LF-144 · Lavado (flushing) y desinfección de las líneas de agua entre lotes: remoción de biofilm, enjuague, cambio de niples dañados y prueba de presión.

| Clase de equipo | Bebederos de niple, reguladores y columnas (Big Herdsman en producción) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) |
| Tipo / frecuencia | Bioseguridad · Por ciclo (entre lotes) |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 1.5 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Biofilm removido; enjuague sin residual de desinfectante; registro de producto, concentración y tiempo de contacto. |
| Registro / evidencia | Registro de lavado |
| Manual de referencia | MAN-LF-04 §10 |
| Sustento | Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Por ciclo (entre lotes) · Rotación: Galpón por galpón al vaciarse. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Lavado (flushing) y desinfección de las líneas de agua entre lotes: remoción de biofilm, enjuague, cambio de niples dañados y prueba de presión. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-04 §10. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Aux. mantenimiento | Registro de lavado |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Biofilm removido; enjuague sin residual de desinfectante; registro de producto, concentración y tiempo de contacto. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Poner los reguladores en posición de lavado (flush) y abrir las purgas de los extremos.

Lavar con agua a alta caudal hasta que salga clara.

Llenar las líneas con la solución desinfectante del protocolo (producto y concentración de Bioseguridad) y dejarla el tiempo de contacto indicado en la ficha técnica.

Lavar de nuevo con agua limpia hasta que no quede residual (comprobar con tira reactiva).

Cambiar niples con goteo, revisar mangueras y uniones, regresar los reguladores a modo normal y ajustar la presión del lote entrante.

Diligenciar el registro de lavado.

Seguridad

Desinfectantes: EPP según la hoja de seguridad; nunca mezclar productos clorados con ácidos.

Herramientas y materiales: Desinfectante del protocolo, Tiras reactivas, Niples de repuesto, EPP químico.

LF-151 · Verificar nivel, flotador y válvula de llenado, tapa, rebose, válvulas de salida y ausencia de fugas o de acceso de fauna/vectores.

| Clase de equipo | Tanques de almacenamiento de agua |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 11 tanques: S4, S8, S9, S10, S13, S14, S17, S18, S20, S24, S25 |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Semanal |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.3 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Tapa sellada; sin ingreso de luz ni vectores; flotador corta el llenado; rebose con malla; sin fugas. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §5 |
| Sustento | Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Semanal · Rotación: Todos cada semana. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Verificar nivel, flotador y válvula de llenado, tapa, rebose, válvulas de salida y ausencia de fugas o de acceso de fauna/vectores. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §5. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Aux. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Tapa sellada; sin ingreso de luz ni vectores; flotador corta el llenado; rebose con malla; sin fugas. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Verificar el nivel y que el flotador o la válvula de llenado corte cuando el tanque está lleno (no debe salir agua por el rebose).

Revisar tapa: cerrada, asegurada, sin rendijas que dejen entrar luz, insectos o roedores.

Revisar el tubo de rebose y el respiradero: con malla en la salida.

Abrir y cerrar las válvulas de salida y de lavado: sin fugas, sin manijas trabadas.

Revisar alrededores del tanque: sin agua estancada ni vegetación alta.

Seguridad

Tanques elevados: trabajo en alturas (Res. 4272/2021).

Herramientas y materiales: Linterna.

LF-152 · Verificar cloración residual y registrar; ajustar dosificación.

| Clase de equipo | Tanques de almacenamiento de agua |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 11 tanques: S4, S8, S9, S10, S13, S14, S17, S18, S20, S24, S25 |
| Tipo / frecuencia | Bioseguridad · Mensual |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.4 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Cloro residual libre dentro del rango definido por el protocolo sanitario. |
| Registro / evidencia | Registro sanitario |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §5 |
| Sustento | Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: Todos cada mes. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Verificar cloración residual y registrar; ajustar dosificación. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §5. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Aux. mantenimiento | Registro sanitario |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Cloro residual libre dentro del rango definido por el protocolo sanitario. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Tomar muestra a la salida del tanque y al final de una línea de niples.

Medir cloro libre residual con kit (DPD) y pH.

Registrar y ajustar la dosificación si está fuera de rango.

Seguridad

Guantes y gafas al manipular cloro.

Herramientas y materiales: Kit de cloro y pH (DPD).

LF-153 · Lavado y desinfección completa del tanque.

| Clase de equipo | Tanques de almacenamiento de agua |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 11 tanques: S4, S8, S9, S10, S13, S14, S17, S18, S20, S24, S25 |
| Tipo / frecuencia | Bioseguridad · Trimestral |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 2.0 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Sin sedimento ni biofilm; acta de lavado. |
| Registro / evidencia | Registro de lavado |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §5 |
| Sustento | Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Trimestral · Rotación: Escalonado. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Lavado y desinfección completa del tanque. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §5. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Aux. mantenimiento | Registro de lavado |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Sin sedimento ni biofilm; acta de lavado. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Garantizar agua para las aves desde otro tanque durante el lavado.

Vaciar, retirar sedimentos, cepillar paredes y fondo.

Desinfectar con la solución del protocolo y respetar el tiempo de contacto.

Enjuagar, llenar y verificar cloro residual.

Seguridad

Tanques en los que haya que ingresar: espacio confinado (Res. 0491/2020).

Herramientas y materiales: Cepillos, Desinfectante del protocolo.

LF-154 · Inspección estructural del tanque y de su base o torre: fisuras, deformación, corrosión, anclajes, escalera, tapa y empaques; tuberías y soportes de entrada y salida.

| Clase de equipo | Tanques de almacenamiento de agua |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 11 tanques: S4, S8, S9, S10, S13, S14, S17, S18, S20, S24, S25 |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Semestral |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.8 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Sin fisuras ni deformación; base y anclajes firmes; sin corrosión activa en torre o escalera; empaques de tapa en buen estado. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §5 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Semestral · Rotación: Escalonado. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Inspección estructural del tanque y de su base o torre: fisuras, deformación, corrosión, anclajes, escalera, tapa y empaques; tuberías y soportes de entrada y salida. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §5. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Sin fisuras ni deformación; base y anclajes firmes; sin corrosión activa en torre o escalera; empaques de tapa en buen estado. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Revisar las paredes del tanque por fuera: fisuras, abombamiento o manchas de humedad (tanques plásticos: decoloración y cristalización por sol).

Revisar la base o torre: losa sin fisuras, perfiles sin corrosión, pernos y anclajes completos y apretados.

Revisar escalera, guarda y plataforma.

Revisar el empaque y el cierre de la tapa; cambiar el empaque si está cuarteado.

Revisar tuberías de entrada y salida y sus soportes: sin fugas ni tramos colgados.

Registrar hallazgos con fotografía.

Seguridad

Trabajo en alturas en tanques elevados (Res. 4272/2021).

Herramientas y materiales: Linterna, Llaves, Equipo de trabajo en alturas, Cámara.

LF-155 · Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua por laboratorio acreditado.

| Clase de equipo | Tanques de almacenamiento de agua |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 11 tanques: S4, S8, S9, S10, S13, S14, S17, S18, S20, S24, S25 |
| Tipo / frecuencia | Legal · Anual |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 1.0 h por equipo |
| Responsable | Laboratorio externo |
| Criterio de aceptación | Resultado conforme a los parámetros de agua para consumo animal. |
| Registro / evidencia | Informe de laboratorio |
| Manual de referencia | — |
| Sustento | Requisito legal externo (ver hoja 03 MARCO NORMATIVO del PRGMAT01) |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Anual · Rotación: Anual. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua por laboratorio acreditado. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual —. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Laboratorio externo | Informe de laboratorio |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Resultado conforme a los parámetros de agua para consumo animal. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Programar la toma de muestra con el laboratorio.

Acompañar la toma (fuente, tanque y final de línea).

Archivar el informe y tratar las no conformidades.

LF-161 · Ronda de la motobomba: presión en el manómetro dentro del rango, arranque y parada automáticos (presostato o flotador), sin ruido anormal, sin fuga por el sello, sin arranques demasiado seguidos.

| Clase de equipo | Motobombas de suministro de agua |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (motobombas de la granja — código MB-LF-nn asignado en el levantamiento LF-100) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Diaria |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.1 h por equipo |
| Responsable | Operario galponero |
| Criterio de aceptación | Presión dentro del rango marcado en el manómetro; arranca y para sola; sin goteo por el sello; sin ciclado rápido. |
| Registro / evidencia | Ronda diaria IncubApp |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §6 y §8.1 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Diaria · Rotación: Ronda diaria. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Ronda de la motobomba: presión en el manómetro dentro del rango, arranque y parada automáticos (presostato o flotador), sin ruido anormal, sin fuga por el sello, sin arranques demasiado seguidos. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §6 y §8.1. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Operario galponero | Ronda diaria IncubApp |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Presión dentro del rango marcado en el manómetro; arranca y para sola; sin goteo por el sello; sin ciclado rápido. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Leer el manómetro: la aguja debe estar entre las marcas de presión mínima y máxima (rango pintado en el manómetro).

Escuchar la bomba en marcha: ruido de grava o golpeteo = cavitación o rodamiento dañado.

Mirar bajo la bomba: sin goteo por el sello mecánico ni por las uniones.

Observar si arranca y para muy seguido (cada pocos segundos): indica tanque hidroneumático sin aire o fuga en la red.

Reportar (FOMAT06). Si la bomba no da agua: avisar de inmediato; las aves no pueden quedar sin agua.

Seguridad

No tocar la carcasa del motor: puede estar caliente.

No abrir la caja de conexiones.

Herramientas y materiales: Celular con IncubApp.

LF-162 · Medir tensión y corriente en las tres fases contra placa; verificar presiones de arranque y parada del presostato y la precarga del tanque hidroneumático; revisar sello mecánico, válvula de pie/cheque, vibración, temperatura y base.

| Clase de equipo | Motobombas de suministro de agua |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (motobombas de la granja — código MB-LF-nn asignado en el levantamiento LF-100) |
| Tipo / frecuencia | Predictivo · Mensual |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.7 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Corriente ≤ In de placa y desbalance entre fases ≤ 10 %; tensión dentro de ± 10 % de la nominal; precarga del hidroneumático ≈ 2 psi por debajo de la presión de arranque; sin goteo por el sello; base firme. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §8.2 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: Todas cada mes. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Medir tensión y corriente en las tres fases contra placa; verificar presiones de arranque y parada del presostato y la precarga del tanque hidroneumático; revisar sello mecánico, válvula de pie/cheque, vibración, temperatura y base. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §8.2. Predictiva: se basa en inspecciones técnicas y en el análisis del comportamiento del equipo (termografía, medición de amperaje, megado, análisis de aceite). El programa la marca como crítica para la seguridad. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Corriente ≤ In de placa y desbalance entre fases ≤ 10 %; tensión dentro de ± 10 % de la nominal; precarga del hidroneumático ≈ 2 psi por debajo de la presión de arranque; sin goteo por el sello; base firme. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Con la bomba trabajando, medir tensión entre fases y corriente en cada fase; comparar con la placa y anotar.

Abrir una llave aguas abajo y anotar la presión a la que ARRANCA la bomba; cerrarla y anotar la presión a la que PARA. Comparar con el ajuste del presostato.

Si tiene tanque hidroneumático: apagar la bomba (LOTO), vaciar el agua del tanque y medir la presión de aire en la válvula; ajustarla a unos 2 psi por debajo de la presión de arranque.

Revisar el sello mecánico (goteo), la válvula de pie o cheque (la columna no se debe descebar) y la canastilla de succión.

Medir la temperatura de la carcasa del motor y de los rodamientos con termómetro infrarrojo; anotar.

Revisar la base, los pernos de anclaje y que no haya vibración fuera de lo normal.

Registrar valores en la OT para ver la tendencia.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Mediciones eléctricas: personal calificado con EPP dieléctrico.

Herramientas y materiales: Pinza amperimétrica, Multímetro, Medidor de presión de llantas (precarga), Termómetro infrarrojo.

LF-163 · Limpiar canastilla y filtro de succión, revisar alineación del acople (bombas con acople), apretar bornes de la caja de conexiones, lubricar rodamientos con grasera y alternar o probar la bomba de respaldo.

| Clase de equipo | Motobombas de suministro de agua |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (motobombas de la granja — código MB-LF-nn asignado en el levantamiento LF-100) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Trimestral |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 1.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Succión limpia; acople alineado; bornes firmes; bomba de respaldo arranca y entrega presión. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §8.3 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Trimestral · Rotación: Escalonado. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Limpiar canastilla y filtro de succión, revisar alineación del acople (bombas con acople), apretar bornes de la caja de conexiones, lubricar rodamientos con grasera y alternar o probar la bomba de respaldo. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §8.3. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Succión limpia; acople alineado; bornes firmes; bomba de respaldo arranca y entrega presión. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Garantizar el agua de las aves con la bomba de respaldo o con el tanque elevado durante el trabajo.

Bloquear (LOTO). Limpiar la canastilla de la válvula de pie y el filtro de succión.

Bombas con acople: revisar la alineación con regla o galgas y el estado del elemento elástico.

Abrir la caja de conexiones del motor: bornes apretados, sin señales de calentamiento ni humedad; cerrar con su empaque.

Si el motor o la bomba tienen grasera: lubricar con la grasa indicada (1 a 2 bombazos); los rodamientos sellados no se lubrican.

Cebar, arrancar y verificar presión. Probar la bomba de respaldo y dejar alternadas las bombas si el sistema lo permite.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Herramientas y materiales: Candado y tarjeta LOTO, Llaves, Regla y galgas, Grasera.

LF-164 · Mantenimiento mayor: megado del motor, revisión de impulsor y voluta, cambio de sello mecánico y rodamientos por condición, verificación del manómetro y del presostato.

| Clase de equipo | Motobombas de suministro de agua |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (motobombas de la granja — código MB-LF-nn asignado en el levantamiento LF-100) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo mayor · Anual |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 4.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Aislamiento del motor ≥ 1 MΩ a 500 V; impulsor sin desgaste ni cavitación severa; sello y rodamientos nuevos o en buen estado; manómetro verificado; acta en hoja de vida. |
| Registro / evidencia | Hoja de vida |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §9 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Anual · Rotación: Escalonado. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Mantenimiento mayor: megado del motor, revisión de impulsor y voluta, cambio de sello mecánico y rodamientos por condición, verificación del manómetro y del presostato. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §9. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Téc. mantenimiento | Hoja de vida |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Aislamiento del motor ≥ 1 MΩ a 500 V; impulsor sin desgaste ni cavitación severa; sello y rodamientos nuevos o en buen estado; manómetro verificado; acta en hoja de vida. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Garantizar agua de respaldo. Bloquear (LOTO) y desconectar el motor.

Megar el motor (fases contra tierra) a 500 V y anotar el valor.

Desarmar la bomba: revisar impulsor, voluta y anillos de desgaste.

Cambiar el sello mecánico y los rodamientos si presentan desgaste, ruido o goteo (o según horas del fabricante).

Verificar el manómetro contra uno patrón y el ajuste del presostato.

Armar, cebar, arrancar y medir corriente y presión. Registrar en la hoja de vida (FOMAT03).

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Megado: solo personal calificado; descargar el motor después de medir.

Herramientas y materiales: Megóhmetro, Kit de sello mecánico, Rodamientos, Extractor, Manómetro patrón.

ANTIPERCHEO

LF-171 · Verificar que el energizador esté encendido y pulsando, que no haya aves posadas sobre las líneas de comedero y bebedero y que nada toque el cable electrificado.

| Clase de equipo | Sistema antipercheo electrificado sobre líneas (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Diaria |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.1 h por equipo |
| Responsable | Operario galponero |
| Criterio de aceptación | Indicador del energizador pulsando; ninguna ave posada sobre las líneas; cable libre de contactos. |
| Registro / evidencia | Ronda diaria IncubApp |
| Manual de referencia | MAN-LF-04 §11 y §13.1 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Diaria · Rotación: Ronda diaria. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Verificar que el energizador esté encendido y pulsando, que no haya aves posadas sobre las líneas de comedero y bebedero y que nada toque el cable electrificado. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-04 §11 y §13.1. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Operario galponero | Ronda diaria IncubApp |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Indicador del energizador pulsando; ninguna ave posada sobre las líneas; cable libre de contactos. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Mirar el indicador (luz/pantalla) del energizador: debe pulsar aproximadamente una vez por segundo.

Caminar las líneas: si hay aves posadas sobre el comedero o el bebedero, el cable no está electrificado en ese tramo.

Buscar objetos, plumas acumuladas, cama o cables que toquen el alambre electrificado (lo descargan a tierra).

Reportar fallas (FOMAT06).

Seguridad

No tocar el cable electrificado. Aunque el impulso es de baja energía, produce descarga dolorosa.

Herramientas y materiales: Celular con IncubApp.

LF-172 · Medir la tensión del cable con probador de cerca eléctrica al inicio y al final de cada línea; revisar aisladores, tensión del alambre, empalmes y que no toque partes metálicas.

| Clase de equipo | Sistema antipercheo electrificado sobre líneas (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Semanal |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.4 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Tensión al final de cada línea ≥ 3 kV (estándar adoptado por la empresa; si la placa o el manual del energizador exigen más, prevalece ese valor); aisladores completos; alambre tenso sin contacto con metal. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-04 §13.2 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Semanal · Rotación: Todos los galpones cada semana. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Medir la tensión del cable con probador de cerca eléctrica al inicio y al final de cada línea; revisar aisladores, tensión del alambre, empalmes y que no toque partes metálicas. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-04 §13.2. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Aux. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Tensión al final de cada línea ≥ 3 kV (estándar adoptado por la empresa; si la placa o el manual del energizador exigen más, prevalece ese valor); aisladores completos; alambre tenso sin contacto con metal. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Con el probador de cerca eléctrica, medir la tensión en la salida del energizador y al final de cada línea. Anotar los valores.

Si al final de la línea la tensión cae mucho frente a la salida, buscar la fuga: aislador roto, alambre tocando el canal, el niple o la estructura, o vegetación/cama en contacto.

Revisar aisladores: sin fisuras ni suciedad conductora; cambiar los rotos.

Revisar tensión del alambre y empalmes (sin nudos sueltos ni oxidación).

Registrar los valores para ver la tendencia.

Seguridad

Medir solo con el probador; no tocar el alambre con la mano.

Herramientas y materiales: Probador de cerca eléctrica (kV), Aisladores de repuesto, Alambre y grapas.

LF-173 · Revisar el energizador (alimentación, fusible, batería si tiene), la conexión y la varilla de puesta a tierra del sistema, interruptores de corte por sección y tensores.

| Clase de equipo | Sistema antipercheo electrificado sobre líneas (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Mensual |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.4 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Energizador sin alarmas; conexión a tierra apretada y sin corrosión; interruptores de sección funcionan; tensión de salida estable. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-04 §13.3 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: 12 eq · 3 lotes de 4 (por módulo). No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Revisar el energizador (alimentación, fusible, batería si tiene), la conexión y la varilla de puesta a tierra del sistema, interruptores de corte por sección y tensores. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-04 §13.3. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Energizador sin alarmas; conexión a tierra apretada y sin corrosión; interruptores de sección funcionan; tensión de salida estable. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Revisar el energizador: alimentación eléctrica, fusible, indicadores de alarma; si tiene batería, medir su tensión.

Revisar la conexión del cable de tierra en el energizador y en la varilla: apretada, sin corrosión; limpiar y apretar si hace falta.

Probar los interruptores de corte por sección (si existen): al abrirlos se corta la tensión en esa sección.

Medir la tensión de salida del energizador sin carga y con carga (conectado a las líneas).

Registrar valores.

Seguridad

Desconectar el energizador de la red antes de abrirlo.

Herramientas y materiales: Probador de cerca, Multímetro, Cepillo de alambre, Llaves.

LF-174 · En el vacío sanitario: desconectar el energizador, desmontar o proteger el cable para el lavado, reemplazar aisladores y alambre desgastados y probar el sistema antes de alojar las aves.

| Clase de equipo | Sistema antipercheo electrificado sobre líneas (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo mayor · Por vacío sanitario (≈ anual) |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 1.5 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Sistema probado con tensión conforme en todas las líneas antes del ingreso del lote; acta de revisión. |
| Registro / evidencia | Hoja de vida |
| Manual de referencia | MAN-LF-04 §13.4 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Por vacío sanitario (≈ anual) · Rotación: Galpón por galpón al vaciarse. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | En el vacío sanitario: desconectar el energizador, desmontar o proteger el cable para el lavado, reemplazar aisladores y alambre desgastados y probar el sistema antes de alojar las aves. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-04 §13.4. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | Hoja de vida |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Sistema probado con tensión conforme en todas las líneas antes del ingreso del lote; acta de revisión. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Desconectar el energizador de la red y del cable antes de empezar el lavado del galpón (el agua y el energizador conectado son riesgo).

Lavar y desinfectar el alambre y los aisladores junto con las líneas.

Cambiar aisladores fisurados y tramos de alambre oxidados o con muchos empalmes.

Reconectar y medir tensión al final de cada línea.

Dejar el sistema energizado y probado antes del ingreso de las aves.

Seguridad

Energizador DESCONECTADO durante todo el lavado.

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Herramientas y materiales: Alambre y aisladores de repuesto, Probador de cerca.

LF-175 · Medir la resistencia de la puesta a tierra del sistema antipercheo.

| Clase de equipo | Sistema antipercheo electrificado sobre líneas (Big Herdsman) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Predictivo · Anual |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.5 h por equipo |
| Responsable | Téc. eléctrico |
| Criterio de aceptación | Resistencia de puesta a tierra dentro del valor que pide el fabricante del energizador; informe de medición. |
| Registro / evidencia | Informe de medición |
| Manual de referencia | MAN-LF-04 §13.5 |
| Sustento | Requisito legal externo (ver hoja 03 MARCO NORMATIVO del PRGMAT01) · RETIE |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Anual · Rotación: Anual. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Medir la resistencia de la puesta a tierra del sistema antipercheo. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-04 §13.5. Predictiva: se basa en inspecciones técnicas y en el análisis del comportamiento del equipo (termografía, medición de amperaje, megado, análisis de aceite). | Téc. eléctrico | Informe de medición |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Resistencia de puesta a tierra dentro del valor que pide el fabricante del energizador; informe de medición. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Medir con telurómetro la resistencia de la varilla de tierra del energizador.

Comparar con el valor del manual; si es alto, agregar varillas o mejorar el terreno.

Archivar el informe.

Seguridad

Personal calificado (RETIE).

Herramientas y materiales: Telurómetro.

ILUMINACIÓN

LF-181 · Verificar encendido y apagado en el horario del programa de luz (fotoperiodo), el amanecer y atardecer gradual, y que no haya luminarias apagadas o parpadeando.

| Clase de equipo | Iluminación inteligente: controlador, dimmer y luminarias LED |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Diaria |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.1 h por equipo |
| Responsable | Operario galponero |
| Criterio de aceptación | Horario de luz igual al programa vigente del lote; 0 luminarias apagadas o parpadeando. |
| Registro / evidencia | Ronda diaria IncubApp |
| Manual de referencia | MAN-LF-05 §6 y §8.1 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Diaria · Rotación: Ronda diaria. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Verificar encendido y apagado en el horario del programa de luz (fotoperiodo), el amanecer y atardecer gradual, y que no haya luminarias apagadas o parpadeando. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-05 §6 y §8.1. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Operario galponero | Ronda diaria IncubApp |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Horario de luz igual al programa vigente del lote; 0 luminarias apagadas o parpadeando. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Al encendido y al apagado, comprobar que la hora coincida con el programa de luz del lote publicado en el galpón.

Recorrer el galpón y contar luminarias apagadas, parpadeando o con luz desigual.

Revisar en la pantalla del controlador que no haya alarmas.

Reportar (FOMAT06). No cambiar el programa: solo lo cambia el responsable autorizado.

Herramientas y materiales: Celular con IncubApp.

LF-182 · Revisar el controlador: fecha y hora correctas, programa cargado igual al programa de luz vigente por edad del lote, alarmas e historial; tomar foto de la pantalla del programa.

| Clase de equipo | Iluminación inteligente: controlador, dimmer y luminarias LED |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Semanal |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.2 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Hora del controlador con diferencia ≤ 5 min; programa igual al aprobado por Producción/Veterinaria; sin alarmas activas. |
| Registro / evidencia | OT preventiva + foto |
| Manual de referencia | MAN-LF-05 §7 y §8.2 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Semanal · Rotación: Todos los galpones cada semana. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Revisar el controlador: fecha y hora correctas, programa cargado igual al programa de luz vigente por edad del lote, alarmas e historial; tomar foto de la pantalla del programa. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-05 §7 y §8.2. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Aux. mantenimiento | OT preventiva + foto |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Hora del controlador con diferencia ≤ 5 min; programa igual al aprobado por Producción/Veterinaria; sin alarmas activas. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Comparar la fecha y la hora del controlador con la hora oficial; corregir si difiere más de 5 minutos.

Abrir el programa activo: horas de luz, hora de encendido/apagado, intensidad (%) y duración del amanecer/atardecer. Compararlo con el programa de luz vigente por edad del lote.

Si no coincide, NO modificarlo: reportar al responsable de Producción para que lo autorice.

Revisar el historial de alarmas y eventos (cortes de energía, fallas de driver).

Tomar foto de la pantalla del programa y adjuntarla a la OT.

Herramientas y materiales: Celular.

LF-183 · Medir intensidad lumínica con luxómetro a la altura del ave en una cuadrícula de puntos; verificar la respuesta del dimmer en 3 niveles; revisar sensor de luz, drivers y contactores.

| Clase de equipo | Iluminación inteligente: controlador, dimmer y luminarias LED |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) |
| Tipo / frecuencia | Predictivo · Mensual |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.6 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Lux promedio igual al del programa del lote (± 10 %); uniformidad (mínimo/promedio) ≥ 0,6 — referencia a confirmar con Producción; dimmer responde de forma proporcional. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-05 §8.3 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: Por módulo (3 + 2 lotes). No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Medir intensidad lumínica con luxómetro a la altura del ave en una cuadrícula de puntos; verificar la respuesta del dimmer en 3 niveles; revisar sensor de luz, drivers y contactores. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-05 §8.3. Predictiva: se basa en inspecciones técnicas y en el análisis del comportamiento del equipo (termografía, medición de amperaje, megado, análisis de aceite). | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Lux promedio igual al del programa del lote (± 10 %); uniformidad (mínimo/promedio) ≥ 0,6 — referencia a confirmar con Producción; dimmer responde de forma proporcional. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Con el programa al 100 % de la intensidad del día, medir con luxómetro a la altura de la cabeza del ave en 9 puntos por piso (3 a lo ancho x 3 a lo largo), incluyendo zona de nidos y de comederos.

Calcular el promedio y el mínimo; uniformidad = mínimo / promedio.

Bajar la intensidad desde el controlador a 75 % y 25 % (en un horario que no afecte a las aves, o con autorización) y verificar que la medición baje de forma proporcional.

Revisar el sensor de luz (si lo tiene): limpio y con lectura coherente.

Revisar drivers, contactores y bornes del tablero de iluminación: sin calentamiento ni olor a quemado.

Registrar todos los valores en la OT.

Seguridad

Revisión de tablero: solo personal calificado con EPP dieléctrico.

Herramientas y materiales: Luxómetro, Multímetro, Destornillador aislado.

LF-184 · Limpiar las luminarias (el polvo reduce la luz), revisar conexiones, cables, cajas de empalme y fijaciones; respaldar el programa del controlador.

| Clase de equipo | Iluminación inteligente: controlador, dimmer y luminarias LED |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Trimestral |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.8 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Luminarias limpias; conexiones firmes y selladas; respaldo del programa guardado (foto o archivo). |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-05 §8.4 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Trimestral · Rotación: Por módulo (3 + 2 lotes). No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Limpiar las luminarias (el polvo reduce la luz), revisar conexiones, cables, cajas de empalme y fijaciones; respaldar el programa del controlador. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-05 §8.4. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Aux. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Luminarias limpias; conexiones firmes y selladas; respaldo del programa guardado (foto o archivo). | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Cortar la energía del circuito de iluminación del tramo a limpiar (LOTO) o hacerlo en horas de luz natural según autorización.

Limpiar cada luminaria con paño húmedo (no hidrolavar con aves; ver grado IP).

Revisar conexiones, cajas de empalme, prensaestopas y cables: sin cables pelados ni cajas abiertas.

Revisar fijaciones de las luminarias (cadenas, ganchos).

Respaldar el programa: exportar el archivo si el controlador lo permite, o fotografiar todas las pantallas del programa.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Trabajo sobre escalera: tres puntos de apoyo; > 2 m aplicar trabajo en alturas.

Herramientas y materiales: Paños, Escalera, Candado y tarjeta LOTO, Cinta y conectores.

LF-185 · En el vacío sanitario: lavado de luminarias según su grado IP, reemplazo de luminarias y drivers defectuosos, verificación integral del sistema y carga del programa de luz del lote entrante.

| Clase de equipo | Iluminación inteligente: controlador, dimmer y luminarias LED |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo mayor · Por vacío sanitario (≈ anual) |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 2.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | 100 % de luminarias operativas; programa del lote entrante cargado y verificado por Producción; acta de revisión. |
| Registro / evidencia | Hoja de vida |
| Manual de referencia | MAN-LF-05 §9 y §10 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.3 — limpieza, desinfección y bioseguridad |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Por vacío sanitario (≈ anual) · Rotación: Galpón por galpón al vaciarse. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | En el vacío sanitario: lavado de luminarias según su grado IP, reemplazo de luminarias y drivers defectuosos, verificación integral del sistema y carga del programa de luz del lote entrante. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-05 §9 y §10. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | Hoja de vida |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: 100 % de luminarias operativas; programa del lote entrante cargado y verificado por Producción; acta de revisión. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Verificar en la ficha el grado IP de las luminarias antes de lavar: IP65 o superior admite lavado con chorro; menor, solo paño.

Lavar y desinfectar luminarias junto con el galpón, con el circuito desenergizado.

Reemplazar luminarias y drivers defectuosos por el mismo modelo (o equivalente compatible con el dimmer).

Probar el dimmer de 0 a 100 % y el amanecer/atardecer.

Cargar el programa de luz del lote entrante y hacerlo verificar y firmar por Producción.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Herramientas y materiales: Luminarias y drivers de repuesto, Luxómetro.

ENERGÍA

LF-191 · Inspección del tablero: puerta cerrada con chapa y empaque, sin humedad ni condensación, sin insectos, roedores ni nidos, señalización de riesgo eléctrico y diagrama, luces piloto y selectores en AUTO, sin olor a quemado; temperatura de breakers y contactores con termómetro infrarrojo.

| Clase de equipo | Tableros eléctricos (galpones, general y bombeo) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) + (tablero general, transferencia y tablero de bombeo — código TG-LF-nn en el levantamiento LF-100) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Mensual |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.3 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Tablero cerrado y seco; sin plagas; señalización y diagrama presentes; selectores en AUTO; ningún componente > 60 °C ni 15 °C por encima de sus iguales. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §7 y §8.4 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento · RETIE |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: Por módulo (3 + 2 lotes). No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Inspección del tablero: puerta cerrada con chapa y empaque, sin humedad ni condensación, sin insectos, roedores ni nidos, señalización de riesgo eléctrico y diagrama, luces piloto y selectores en AUTO, sin olor a quemado; temperatura de breakers y contactores con termómetro infrarrojo. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §7 y §8.4. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Tablero cerrado y seco; sin plagas; señalización y diagrama presentes; selectores en AUTO; ningún componente > 60 °C ni 15 °C por encima de sus iguales. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Antes de abrir: revisar puerta, chapa, empaque, prensaestopas y entradas de cables (sin huecos por donde entren insectos o roedores).

Abrir con EPP dieléctrico: buscar humedad, condensación, óxido, excrementos, nidos o insectos; olor a quemado o plástico derretido.

Verificar luces piloto, selectores en AUTO y que no haya protecciones disparadas.

Medir con termómetro infrarrojo la temperatura de breakers, contactores, guardamotores y bornes; anotar los valores altos.

Verificar señalización de riesgo eléctrico y que el diagrama unifilar esté en la puerta.

Cerrar y reportar hallazgos (FOMAT06).

Seguridad

Tablero energizado: solo mirar y medir con instrumento; no tocar partes vivas. EPP dieléctrico (guantes, gafas, ropa sin metal).

Personal calificado (RETIE).

Herramientas y materiales: Termómetro infrarrojo, Linterna, Guantes dieléctricos, Gafas.

LF-192 · Con el tablero desenergizado: limpieza interna (aspirar/soplar con aire seco, nunca agua), apriete de bornes, revisión de contactores y guardamotores (ajuste a la In de cada motor), sellado de entradas; prueba del botón TEST de los diferenciales.

| Clase de equipo | Tableros eléctricos (galpones, general y bombeo) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) + (tablero general, transferencia y tablero de bombeo — código TG-LF-nn en el levantamiento LF-100) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Trimestral |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 1.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. eléctrico |
| Criterio de aceptación | Tablero limpio; bornes apretados; guardamotores ajustados a la In de placa; diferenciales disparan con TEST; entradas selladas. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §8.4 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento · RETIE |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Trimestral · Rotación: Por módulo (3 + 2 lotes). Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Con el tablero desenergizado: limpieza interna (aspirar/soplar con aire seco, nunca agua), apriete de bornes, revisión de contactores y guardamotores (ajuste a la In de cada motor), sellado de entradas; prueba del botón TEST de los diferenciales. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §8.4. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Téc. eléctrico | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Tablero limpio; bornes apretados; guardamotores ajustados a la In de placa; diferenciales disparan con TEST; entradas selladas. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Coordinar con Producción: fuera de horario de reparto, recolección y cambio de luz; garantizar agua y luz mínima.

Desenergizar el tablero desde el breaker aguas arriba, bloquear (LOTO) y verificar ausencia de tensión con multímetro.

Limpiar con aspiradora o aire seco a baja presión; nunca con agua ni solventes.

Apretar bornes de breakers, contactores, guardamotores y barras.

Revisar contactos de contactores (picados o quemados → cambiar) y ajustar guardamotores a la In de placa del motor que protegen.

Sellar con espuma o masilla las entradas de cables abiertas.

Energizar y probar el botón TEST de cada diferencial (debe disparar); rearmar.

Verificar que todos los equipos del galpón arranquen.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Verificar ausencia de tensión antes de tocar. Personal calificado (RETIE).

Herramientas y materiales: Multímetro, Destornilladores aislados, Aspiradora o soplador, Espuma selladora, Candado y tarjeta LOTO.

LF-193 · Termografía de tableros con carga y apriete de bornes con torque; verificar protecciones de los motores de alimentación, nidos, banda de huevo, motobombas, energizador antipercheo e iluminación.

| Clase de equipo | Tableros eléctricos (galpones, general y bombeo) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) + (tablero general, transferencia y tablero de bombeo — código TG-LF-nn en el levantamiento LF-100) |
| Tipo / frecuencia | Predictivo · Semestral |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 2.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. eléctrico |
| Criterio de aceptación | Sin punto caliente (ΔT ≤ 10 °C entre fases o elementos iguales); protecciones coordinadas (RETIE). |
| Registro / evidencia | Informe termográfico |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §8.4 |
| Sustento | Requisito legal externo (ver hoja 03 MARCO NORMATIVO del PRGMAT01) · RETIE |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Semestral · Rotación: Por módulo. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Termografía de tableros con carga y apriete de bornes con torque; verificar protecciones de los motores de alimentación, nidos, banda de huevo, motobombas, energizador antipercheo e iluminación. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §8.4. Predictiva: se basa en inspecciones técnicas y en el análisis del comportamiento del equipo (termografía, medición de amperaje, megado, análisis de aceite). | Téc. eléctrico | Informe termográfico |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Sin punto caliente (ΔT ≤ 10 °C entre fases o elementos iguales); protecciones coordinadas (RETIE). | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Termografía con carga (durante un reparto y una recolección).

Desenergizar (LOTO) y apretar con torque los bornes señalados.

Verificar ajuste de guardamotores contra placa de cada motor.

Informe con imágenes.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Personal calificado (RETIE).

Herramientas y materiales: Cámara termográfica, Torquímetro.

LF-194 · Medición de la resistencia de puesta a tierra de la granja y megado de los motores principales (alimentación, banda, nidos y motobombas).

| Clase de equipo | Tableros eléctricos (galpones, general y bombeo) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | Los 24 galpones (levante y producción) + (tablero general, transferencia y tablero de bombeo — código TG-LF-nn en el levantamiento LF-100) |
| Tipo / frecuencia | Predictivo · Anual |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 3.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. eléctrico |
| Criterio de aceptación | Puesta a tierra dentro de los valores máximos de RETIE; aislamiento de motores ≥ 1 MΩ a 500 V; informe. |
| Registro / evidencia | Informe de medición |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §8.4 |
| Sustento | Requisito legal externo (ver hoja 03 MARCO NORMATIVO del PRGMAT01) · RETIE |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Anual · Rotación: Anual. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Medición de la resistencia de puesta a tierra de la granja y megado de los motores principales (alimentación, banda, nidos y motobombas). Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §8.4. Predictiva: se basa en inspecciones técnicas y en el análisis del comportamiento del equipo (termografía, medición de amperaje, megado, análisis de aceite). | Téc. eléctrico | Informe de medición |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Puesta a tierra dentro de los valores máximos de RETIE; aislamiento de motores ≥ 1 MΩ a 500 V; informe. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Medir con telurómetro la resistencia de las puestas a tierra (tablero general y tableros de galpón).

Desconectar (LOTO) y megar cada motor principal a 500 V; anotar.

Comparar con el año anterior: una caída fuerte del aislamiento anticipa la falla del motor.

Archivar el informe y programar los correctivos.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Personal calificado (RETIE).

Herramientas y materiales: Telurómetro, Megóhmetro.

TRANSMISIÓN MECÁNICA

LF-201 · Inspección de chumaceras: temperatura con termómetro infrarrojo, ruido, juego del eje, pernos de fijación y prisioneros apretados, sellos y alineación.

| Clase de equipo | Chumaceras (rodamientos con soporte) de banda, nidos, unidad motriz de alimentación y transportadores |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Predictivo · Mensual |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.4 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Temperatura de la chumacera ≤ 70 °C y sin subir más de 15 °C frente a la medición anterior; sin ruido ni juego; pernos y prisioneros apretados. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §10 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: 12 eq · 3 lotes de 4 (por módulo). No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Inspección de chumaceras: temperatura con termómetro infrarrojo, ruido, juego del eje, pernos de fijación y prisioneros apretados, sellos y alineación. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §10. Predictiva: se basa en inspecciones técnicas y en el análisis del comportamiento del equipo (termografía, medición de amperaje, megado, análisis de aceite). | Aux. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Temperatura de la chumacera ≤ 70 °C y sin subir más de 15 °C frente a la medición anterior; sin ruido ni juego; pernos y prisioneros apretados. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Con el equipo trabajando (banda en recolección, cadena en reparto), medir la temperatura de cada chumacera con termómetro infrarrojo; anotar.

Escuchar cada chumacera con estetoscopio mecánico o un destornillador largo: zumbido parejo es normal; golpeteo o chirrido indica daño.

Detener y bloquear (LOTO). Mover el eje con la mano hacia arriba/abajo y a lo largo: no debe tener juego.

Revisar que los pernos de la chumacera y los prisioneros (o el collarín excéntrico) estén apretados.

Revisar sellos: grasa negra o polvo saliendo indica sello dañado.

Registrar valores; las chumaceras fuera de criterio se programan para cambio.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

No acercar manos ni ropa suelta a ejes en movimiento al medir.

Herramientas y materiales: Termómetro infrarrojo, Estetoscopio mecánico, Llaves Allen y mixtas, Candado y tarjeta LOTO.

LF-202 · Lubricar todas las chumaceras con grasera con grasa grado alimenticio, limpiando la grasa vieja; registrar cantidad aplicada.

| Clase de equipo | Chumaceras (rodamientos con soporte) de banda, nidos, unidad motriz de alimentación y transportadores |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Trimestral |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 0.6 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Todas las chumaceras con grasera lubricadas; sin exceso de grasa expulsada por los sellos; grasa NSF H1. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §10 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Trimestral · Rotación: 12 eq · 3 lotes de 4 (por módulo). Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Lubricar todas las chumaceras con grasera con grasa grado alimenticio, limpiando la grasa vieja; registrar cantidad aplicada. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §10. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Aux. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Todas las chumaceras con grasera lubricadas; sin exceso de grasa expulsada por los sellos; grasa NSF H1. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Detener y bloquear (LOTO).

Limpiar la grasera y la grasa vieja alrededor del sello.

Aplicar grasa NSF H1 con grasera manual: 1 a 2 bombazos por chumacera (sin forzar hasta reventar el sello).

Chumaceras sin grasera (selladas de por vida): no se lubrican; solo se inspeccionan.

Retirar el exceso de grasa (puede contaminar el huevo o el alimento).

Retirar el bloqueo, arrancar y verificar que no se calienten.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Herramientas y materiales: Grasera manual, Grasa grado alimenticio NSF H1, Trapo, Candado y tarjeta LOTO.

LF-203 · En el vacío sanitario: cambiar las chumaceras con juego, ruido o temperatura fuera de criterio, por la misma referencia; alinear el eje y registrar.

| Clase de equipo | Chumaceras (rodamientos con soporte) de banda, nidos, unidad motriz de alimentación y transportadores |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | 12 galpones de producción (G201–G204, G301–G304, G401–G404) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo mayor · Por vacío sanitario (≈ anual) |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 1.5 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Chumaceras cambiadas por la misma referencia; eje alineado y gira libre; registro en hoja de vida. |
| Registro / evidencia | Hoja de vida |
| Manual de referencia | MAN-LF-06 §10 |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · base técnica: manual MAN-LF del sistema (Big Herdsman) · Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Por vacío sanitario (≈ anual) · Rotación: Galpón por galpón al vaciarse. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | En el vacío sanitario: cambiar las chumaceras con juego, ruido o temperatura fuera de criterio, por la misma referencia; alinear el eje y registrar. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual MAN-LF-06 §10. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | Hoja de vida |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Chumaceras cambiadas por la misma referencia; eje alineado y gira libre; registro en hoja de vida. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Revisar el historial de inspecciones (LF-201) para saber cuáles cambiar.

Bloquear (LOTO). Soltar tensión de banda o cadena, aflojar prisioneros y pernos y retirar la chumacera.

Limpiar el eje (sin rebabas) y montar la nueva chumacera de la misma referencia; no golpear el rodamiento.

Alinear, apretar pernos y luego prisioneros; lubricar si tiene grasera.

Tensar, probar y registrar la referencia y la fecha en la hoja de vida (FOMAT03).

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

Herramientas y materiales: Chumaceras de repuesto (según levantamiento), Extractor, Llaves, Grasa NSF H1.

ENERGÍA

LF-211 · Inspección visual: nivel de combustible, aceite, refrigerante, batería y ausencia de fugas.

| Clase de equipo | Planta eléctrica de emergencia + ATS |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (por confirmar en campo) |
| Tipo / frecuencia | Crítico / Seguridad · Diaria |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.2 h por equipo |
| Responsable | Aux. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Niveles en rango; batería cargada; selector en AUTO. |
| Registro / evidencia | Ronda diaria IncubApp |
| Manual de referencia | Manual del fabricante de la planta |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Diaria · Rotación: Ronda diaria. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Inspección visual: nivel de combustible, aceite, refrigerante, batería y ausencia de fugas. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual Manual del fabricante de la planta. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Aux. mantenimiento | Ronda diaria IncubApp |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Niveles en rango; batería cargada; selector en AUTO. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Revisar nivel de combustible, aceite y refrigerante.

Revisar tensión de la batería en el panel.

Buscar fugas bajo el equipo.

Confirmar selector en AUTO.

Seguridad

No abrir el tapón del radiador en caliente.

LF-212 · Arranque de prueba en vacío y verificación de transferencia automática (ATS).

| Clase de equipo | Planta eléctrica de emergencia + ATS |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (por confirmar en campo) |
| Tipo / frecuencia | Crítico / Seguridad · Semanal |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.5 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Arranca en ≤ 10 s; ATS transfiere y retransfiere correctamente. |
| Registro / evidencia | Registro de prueba |
| Manual de referencia | Manual del fabricante de la planta |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Semanal · Rotación: Semanal. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Arranque de prueba en vacío y verificación de transferencia automática (ATS). Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual Manual del fabricante de la planta. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Téc. mantenimiento | Registro de prueba |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Arranca en ≤ 10 s; ATS transfiere y retransfiere correctamente. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Arrancar en modo prueba y medir el tiempo de arranque.

Verificar tensión y frecuencia en el panel.

Dejar trabajar 15 min y apagar.

Registrar horómetro.

Seguridad

Avisar a Producción antes de la prueba.

LF-213 · Prueba con carga real simulando falla de red (CRÍTICO: sin energía se detienen el agua, la alimentación, los nidos, la recolección de huevo y la iluminación).

| Clase de equipo | Planta eléctrica de emergencia + ATS |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (por confirmar en campo) |
| Tipo / frecuencia | Crítico / Seguridad · Mensual |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 1.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento + Supervisor |
| Criterio de aceptación | Sostiene la carga de alimentación, agua, nidos, recolección e iluminación sin caída de tensión/frecuencia fuera de rango. |
| Registro / evidencia | Registro de prueba |
| Manual de referencia | Manual del fabricante de la planta |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento |
| Marca | TAREA CRÍTICA DE SEGURIDAD |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: Mensual. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Prueba con carga real simulando falla de red (CRÍTICO: sin energía se detienen el agua, la alimentación, los nidos, la recolección de huevo y la iluminación). Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual Manual del fabricante de la planta. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. El programa la marca como crítica para la seguridad. | Téc. mantenimiento + Supervisor | Registro de prueba |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Sostiene la carga de alimentación, agua, nidos, recolección e iluminación sin caída de tensión/frecuencia fuera de rango. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Coordinar con Producción (fuera del horario de reparto).

Abrir el breaker de red para simular la falla.

Verificar transferencia, arranque de cargas y parámetros.

Restablecer red y verificar retransferencia.

Verificar que los controladores de nidos e iluminación conservaron la hora.

Seguridad

Personal calificado; avisar antes.

Herramientas y materiales: Multímetro, Pinza amperimétrica.

LF-214 · Cambio de aceite, filtros y refrigerante según horas de operación.

| Clase de equipo | Planta eléctrica de emergencia + ATS |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (por confirmar en campo) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Trimestral |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 3.0 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Consumibles según manual del fabricante; horómetro registrado. |
| Registro / evidencia | Hoja de vida |
| Manual de referencia | Manual del fabricante de la planta |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Trimestral · Rotación: Trimestral. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Cambio de aceite, filtros y refrigerante según horas de operación. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual Manual del fabricante de la planta. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | Hoja de vida |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Consumibles según manual del fabricante; horómetro registrado. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Bloquear la planta.

Cambiar aceite y filtros con los de referencia del manual.

Revisar correas y mangueras.

Prueba de arranque.

Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO): apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, y probar que el equipo no arranca antes de meter las manos.

LF-215 · Prueba de carga plena por banco de resistencias y mantenimiento mayor.

| Clase de equipo | Planta eléctrica de emergencia + ATS |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | (por confirmar en campo) |
| Tipo / frecuencia | Preventivo mayor · Anual |
| ¿Parada? | Sí |
| Duración estimada | 6.0 h por equipo |
| Responsable | Proveedor certificado |
| Criterio de aceptación | Sostiene 100 % de carga nominal; acta del proveedor. |
| Registro / evidencia | Acta + hoja de vida |
| Manual de referencia | Manual del fabricante de la planta |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Anual · Rotación: Anual. Exige parada: el equipo detenido y sin carga biológica. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Prueba de carga plena por banco de resistencias y mantenimiento mayor. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual Manual del fabricante de la planta. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Proveedor certificado | Acta + hoja de vida |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Sostiene 100 % de carga nominal; acta del proveedor. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Contratar y acompañar al proveedor.

Archivar el acta en la hoja de vida.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

LF-221 · Revisar hidrolavadora, dosificadores y desagües.

| Clase de equipo | Sala de lavado (S16) |
| --- | --- |
| Equipos que aplican | S16 |
| Tipo / frecuencia | Preventivo · Mensual |
| ¿Parada? | No |
| Duración estimada | 0.8 h por equipo |
| Responsable | Téc. mantenimiento |
| Criterio de aceptación | Presión nominal; dosificación verificada. |
| Registro / evidencia | OT preventiva |
| Manual de referencia | Manual del fabricante de la hidrolavadora |
| Sustento | Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento |

Pasos de ejecución (PROMAT01 v02 · sección 4)

| Paso | Qué hacer | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Programar la intervención | Incluirla en el cronograma mensual y semanal y coordinar la fecha con Producción para no afectar la operación y garantizar la disponibilidad del equipo. Frecuencia: Mensual · Rotación: Mensual. No exige parada del equipo. | Líder de Granja | FOMAT07 Plan Anual de Mantenimiento |
| 2. Ejecutar la actividad | Revisar hidrolavadora, dosificadores y desagües. Seguir los pasos técnicos de esta ficha y el manual Manual del fabricante de la hidrolavadora. Preventiva: actividad programada para prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo. | Téc. mantenimiento | FOMAT01 Orden de Trabajo (OT preventiva) |
| 3. Verificar el funcionamiento | Comprobar que el equipo opere correctamente después del mantenimiento: parámetros de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, antes de liberarlo. Criterio de aceptación: Presión nominal; dosificación verificada. | Líder de Granja | FOMAT05 Liberación del Equipo |
| 4. Validar limpieza y bioseguridad | Confirmar que el equipo o el área intervenida cumpla las condiciones de limpieza, desinfección y bioseguridad antes de reiniciar la producción. El programa la marca como tarea de bioseguridad o de cumplimiento legal. | Calidad / Líder de Granja | Lista de chequeo de bioseguridad (proceso de Bioseguridad) |
| 5. Registrar la intervención | Actualizar la hoja de vida del equipo con las actividades realizadas, los repuestos utilizados, los tiempos de intervención, los costos y el responsable. | Auxiliar de Mantenimiento | FOMAT03 Hoja de Vida del Equipo |
| 6. Liberar el equipo y avisar | Confirmar que el equipo queda disponible para producción y comunicar la finalización de la intervención al área solicitante. | Líder de Granja / Líder de Producción | FOMAT05 Liberación del Equipo · correo de notificación |

Pasos técnicos del paso 2 (según el manual del equipo)

Medir presión de la hidrolavadora.

Aforar el dosificador.

Destapar y limpiar desagües y rejillas.

Herramientas y materiales: Manómetro.