| ANTIOQUEÑA DE INCUBACIÓN S.A.S. NIT 900.762.687 Hispania, Antioquia | SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE DE NIDOS | Código: MAN-LF-02 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 · APROBADO 2026-10-06 |
|  | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO · G-GRANJA LA FE | Fecha: 2026-10-06 |

Manual de operación y mantenimiento — nidos automáticos Big Herdsman

Fabricante: Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd. (Qingdao, Shandong, China) — bigherdsman.com

1. Objeto y alcance

Establecer cómo se opera, inspecciona, mantiene, limpia y diagnostica el equipo, en concordancia con el Plan AM de la granja (PRGMAT01 hoja 06.2) y el procedimiento PROMAT01. Alcance: Nidos automáticos con mecanismo de apertura, cierre y expulsión de los 12 galpones de producción: módulos 2, 3 y 4 (G201–G404).

2. Sobre este documento

Manual aprobado por el Área de Mantenimiento (versión 01, 2026-10-06) como documento de la empresa. Lo elaboró Incubant para operar y mantener los equipos instalados en G-GRANJA LA FE: el fabricante (Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd.) no publica sus manuales; este documento reúne su información técnica pública, la práctica aceptada en la industria avícola y el estándar de la empresa. Los datos marcados con ⚠ son datos de placa: se toman en el levantamiento LF-100, se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01 y rigen desde ese momento. Si el fabricante entrega su manual original (solicitud enviada según el pendiente 1), se contrasta y, ante una diferencia, prevalece el original.

3. Descripción del sistema

Los nidos automáticos ofrecen a la reproductora un lugar oscuro y cómodo para poner. El piso del nido está inclinado: el huevo rueda sobre la esterilla hasta la banda recolectora (MAN-LF-01).

El mecanismo de apertura y cierre, accionado por un motorreductor en la cabecera del galpón, mueve a lo largo de toda la fila de nidos un eje o un cable/cadena con poleas. Al CERRAR (al final de la tarde) inclina el piso o acciona la expulsión para que las aves salgan, y cierra el acceso para que no duerman dentro (aves dentro de noche ensucian el nido y el huevo, y aumentan la cloquera). Al ABRIR (temprano, antes del pico de postura) devuelve el piso a su posición de postura. Dos finales de carrera detienen el motor en las posiciones de abierto y cerrado, y un controlador/temporizador ejecuta los horarios.

4. Componentes y datos técnicos

| Componente | Función | Dato técnico |
| --- | --- | --- |
| Módulo de nido | Puesto de postura (comunitario o individual) | Número de bocas por módulo ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Esterilla (nest pad) | Piso blando y limpio del nido | Plástico tipo grama; repuesto de desgaste |
| Piso inclinado / expulsor | Hace rodar el huevo y expulsa las aves | Pendiente de fábrica — no modificar |
| Cortina de entrada | Oscuridad dentro del nido | Repuesto de desgaste |
| Eje / cable / cadena de accionamiento | Mueve todos los módulos a la vez | Tipo ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Poleas y tensores | Guían y tensan el cable | — |
| Motorreductor | Accionamiento | Potencia, tensión e In ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Finales de carrera (abierto / cerrado) | Detienen el motor en cada posición | Con leva ajustable |
| Controlador / temporizador | Ejecuta horarios de apertura y cierre | Con batería de respaldo del reloj |

5. Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO) antes de cualquier intervención mecánica: apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, probar que no arranca. El controlador automático puede arrancar el equipo en cualquier momento.

Nunca retirar guardas ni puentear finales de carrera, paradas de emergencia o protecciones térmicas.

Los tableros se abren energizados solo para medir y solo por personal calificado (RETIE), con guantes dieléctricos y gafas.

Trabajo sobre escalera: tres puntos de apoyo. Por encima de 2 m aplica el procedimiento de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021).

Bioseguridad: ingresar al galpón por la ducha y con la ropa del módulo; las herramientas se desinfectan al entrar y al salir; respetar el orden de visita (levante antes que producción, galpones sanos antes que con problemas).

Con aves en el galpón: moverse despacio, avisar al galponero y no intervenir durante el reparto de alimento ni la recolección.

El mecanismo mueve toda la fila con mucha fuerza: puntos de atrapamiento en bisagras, poleas y el eje. Nunca meter las manos durante un ciclo.

No forzar a mano un nido trabado con el motor energizado.

6. Operación

Modo normal: AUTOMÁTICO. El controlador abre y cierra a las horas del programa de Producción.

Horario típico (lo define Producción): apertura antes del encendido de luces o al inicio del fotoperiodo; cierre al final de la tarde, cuando terminó la postura, para expulsar las aves.

Ronda de apertura: todos los nidos abiertos, esterillas en su sitio, sin huevo retenido.

Ronda de cierre: piso inclinado / expulsión completa en todo el galpón; ninguna ave dentro.

Modo MANUAL: solo para mantenimiento o para corregir un ciclo; al terminar, regresar a AUTOMÁTICO.

Después de un corte de energía: verificar la hora del controlador.

7. Controlador y programación

Las horas de apertura y cierre las autoriza Producción y se publican en el galpón junto al programa de luz.

Al cambiar el programa de luz (MAN-LF-05) revisar también el horario de nidos: deben ser coherentes.

Fotografiar la pantalla del programa después de cada cambio y adjuntarla a la OT.

Batería del reloj: cambiarla cuando el controlador pierda la hora tras un corte ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100).

8. Mantenimiento

| Código | Actividad | Frecuencia | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-131 | Verificar que la apertura y el cierre/expulsión ocurran en el horario programado; ningún nido trabado; ninguna ave dentro al cierre; esterillas en su sitio; el huevo rueda a la banda. | Diaria | Operario galponero | Apertura y cierre completos en el horario programado; ningún nido trabado; ninguna ave dentro al cierre; sin huevo retenido en el nido. |
| LF-132 | Revisar el accionamiento (motorreductor, eje, cable o cadena, poleas y tensores) y la sincronía entre módulos de nido; limpiar esterillas y retirar plumas, heces y huevo atascado. | Semanal | Aux. mantenimiento | Apertura uniforme en todos los módulos; cables sin deshilache; esterillas limpias y completas. |
| LF-133 | Medir amperaje del motorreductor contra placa; verificar finales de carrera, el temporizador/programación del controlador y que la hora se mantenga tras un corte de energía. | Mensual | Téc. mantenimiento | Corriente ≤ In; finales de carrera accionan en la posición correcta y detienen el motor; horario programado conforme al programa de producción. |
| LF-134 | Lubricar cadenas y bisagras; ajustar tensión de cables; revisar estructura, pendiente de los pisos del nido y cortinas. | Trimestral | Téc. mantenimiento | Sin juego ni roce; lubricación según manual; pisos con la pendiente original (el huevo rueda solo); cortinas completas. |
| LF-135 | Overhaul y lavado-desinfección en el vacío sanitario: desmontar y lavar esterillas, lavar y desinfectar nidos; cambiar rodamientos, cadenas, cables y esterillas según desgaste. | Por vacío sanitario (≈ anual) | Téc. mantenimiento | Acta de overhaul; mecanismo dentro de tolerancia; esterillas en estado conforme; lista de chequeo de bioseguridad conforme. |

8.1 Diario: rondas de apertura y cierre. 8.2 Semanal: ciclo manual de prueba, cables, poleas, tensores, limpieza de esterillas. 8.3 Mensual: amperaje, finales de carrera, programación y reloj. 8.4 Trimestral: lubricación, tensión de cables, pendiente de pisos y cortinas. Pasos detallados: documento «Indicaciones de cada actividad».

Ajuste de finales de carrera: con el sistema en manual, llevar a la posición de abierto completo; aflojar la leva del final de carrera, ubicarla de modo que accione justo en esa posición y apretarla. Repetir para cerrado. Probar dos ciclos completos. Si el motor se detiene antes o pasa de largo, el mecanismo queda a medias en algunos módulos.

| Punto de lubricación | Lubricante | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Bisagras del piso / puerta | Grasa o aceite grado alimenticio NSF H1 ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) | Trimestral |
| Rodamientos del eje | Grasa NSF H1 ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) | Trimestral |
| Cadena del motorreductor | Lubricante de cadena ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) | Trimestral |
| Reductor | Aceite según placa ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) | Revisar nivel trimestral |

9. Overhaul en el vacío sanitario

Cambiar cables con hilos rotos, poleas trabadas, pasadores y rodamientos con juego.

Revisar bisagras, pisos y estructura; enderezar o cambiar piezas deformadas.

Cambiar esterillas gastadas (el huevo se ensucia o se fisura en esterillas rotas).

Probar varios ciclos completos antes del ingreso del lote.

10. Limpieza y desinfección

Semanal: sacudir/cepillar esterillas, retirar plumas, heces y huevo roto.

Entre lotes: retirar todas las esterillas y lavarlas por inmersión (detergente + desinfectante del protocolo), secarlas al sol.

Limpieza en seco de nidos, lavado a baja presión, enjuague y desinfección. Proteger motor y controlador.

Diligenciar el registro de lavado.

11. Diagnóstico de fallas

| Síntoma | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| Un tramo no abre / no cierra | Cable flojo o roto; pasador de acople salido; polea trabada | Bloquear; revisar cable, acoples, poleas |
| Todo el galpón no se mueve | Protección disparada; falla del controlador; final de carrera pegado | Revisar protección, programación y finales de carrera |
| El motor no se detiene al final | Final de carrera desajustado o dañado | Ajustar leva o cambiar final de carrera |
| Aves dentro del nido en la noche | Cierre incompleto; hora de cierre muy temprana o tarde | Revisar finales de carrera y horario |
| Huevo retenido en el nido | Esterilla sucia/levantada; pendiente alterada | Limpiar/cambiar esterilla; revisar pendiente |
| Mucho huevo de piso | Nidos abren tarde; nidos sucios o con luz; esterillas en mal estado | Revisar horario, cortinas y esterillas |
| Controlador pierde la hora | Batería de respaldo agotada | Cambiar batería; reprogramar |

12. Repuestos críticos recomendados

| Repuesto | Stock mínimo sugerido |
| --- | --- |
| Esterillas | 5 % del total instalado |
| Cable de accionamiento y grapas | 1 rollo |
| Poleas | 6 |
| Finales de carrera | 2 |
| Motorreductor | 1 para los 12 galpones |
| Cortinas de entrada | 5 % del total |

13. Registros

| Registro | Diligencia | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Ronda diaria IncubApp | Operario galponero | Revisiones diarias de este manual |
| FOMAT06 Solicitud de mantenimiento | Quien detecta la falla | Toda falla o anomalía |
| FOMAT01 Orden de trabajo | Aux./Téc. de mantenimiento | Tareas semanales, mensuales, trimestrales y overhaul |
| FOMAT05 Liberación del equipo | Líder de Granja | Después de toda intervención con parada |
| FOMAT03 Hoja de vida del equipo | Aux. de mantenimiento | Overhaul, cambios de piezas y repuestos usados |
| Registro de lavado | Aux. de mantenimiento / Bioseguridad | Lavado y desinfección entre lotes |

Los registros se conservan mínimo un año en la granja (Res. ICA 3651 de 2014 Art. 4.2.13). El soporte primario es IncubApp / Mántum; lo diligenciado en físico se digitaliza al cerrar la orden.

14. Datos de placa y manual original

Los datos marcados con ⚠ se toman en el levantamiento de campo LF-100 (semanas 42-43) y se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01; desde ese momento son el valor de referencia de este manual.

Lubricantes y cambios de aceite de reductores: los de la placa del reductor; mientras no haya otro dato, aceite mineral cada 5.000 horas de trabajo o cada 2 años, lo que ocurra primero (estándar de la empresa).

Horarios, alturas, presiones e intensidades de luz: los del programa vigente de Producción para el lote; este manual no fija esos valores.

Solicitud del manual original enviada al fabricante (ver carta en la carpeta del plan). Si llega, se contrasta y se emite la versión 02.

Aprobación

|  | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró — Área de Mantenimiento |  |  |  |  |
| Revisó — Coordinación de Granja |  |  |  |  |
| Aprobó — Gerencia |  |  |  |  |