| ANTIOQUEÑA DE INCUBACIÓN S.A.S. NIT 900.762.687 Hispania, Antioquia | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: SILOS, TOLVAS, CANAL Y CADENA | Código: MAN-LF-03 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 · APROBADO 2026-10-06 |
|  | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO · G-GRANJA LA FE | Fecha: 2026-10-06 |

Manual de operación y mantenimiento — sistema de alimentación Big Herdsman

Fabricante: Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd. (Qingdao, Shandong, China) — bigherdsman.com

1. Objeto y alcance

Establecer cómo se opera, inspecciona, mantiene, limpia y diagnostica el equipo, en concordancia con el Plan AM de la granja (PRGMAT01 hoja 06.2) y el procedimiento PROMAT01. Alcance: Silos de alimento, transportadores silo-tolva, tolvas y comederos de canal y cadena de los 12 galpones de producción (módulos 2, 3 y 4). Los comederos de levante (módulos 1 y 5) siguen los capítulos de silos, seguridad y limpieza; su equipo y marca están por confirmar.

2. Sobre este documento

Manual aprobado por el Área de Mantenimiento (versión 01, 2026-10-06) como documento de la empresa. Lo elaboró Incubant para operar y mantener los equipos instalados en G-GRANJA LA FE: el fabricante (Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd.) no publica sus manuales; este documento reúne su información técnica pública, la práctica aceptada en la industria avícola y el estándar de la empresa. Los datos marcados con ⚠ son datos de placa: se toman en el levantamiento LF-100, se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01 y rigen desde ese momento. Si el fabricante entrega su manual original (solicitud enviada según el pendiente 1), se contrasta y, ante una diferencia, prevalece el original.

3. Descripción del sistema

El alimento llega a granel al SILO de cada galpón. Desde la bota del silo, un TRANSPORTADOR (sinfín flexible o rígido dentro de tubo) lo lleva hasta la TOLVA de cada línea de comedero. Un sensor de nivel en la tolva arranca y detiene el transportador para mantenerla llena.

El COMEDERO DE CANAL Y CADENA es un circuito cerrado de canales metálicos a lo largo del galpón. Una cadena de eslabones planos corre dentro del canal arrastrada por la UNIDAD MOTRIZ (motorreductor y rueda dentada); al pasar por la tolva se carga de alimento y lo reparte en todo el circuito. Las RUEDAS DE ESQUINA guían la cadena en los giros y un TENSOR mantiene la tensión. Para reproductoras, lo importante es que todas las aves reciban la ración al mismo tiempo: por eso la cadena debe distribuir el alimento en todo el circuito en pocos minutos y de manera pareja. Las rejillas sobre el canal limitan el acceso (por ejemplo, para excluir a los machos) y evitan el desperdicio. El canal se sube y se baja con un sistema de cables y malacate (winche).

Según la información técnica pública del fabricante, sus silos tienen todas las piezas galvanizadas, escalera con guarda, mirilla de observación con sello y cono inferior con tornillería de cabeza redonda para que no se retenga alimento; la línea de cadena es regulable en altura (con soportes o suspendida), tiene placa de alimentación ajustable según línea genética y edad, y esquineros galvanizados en caliente.

4. Componentes y datos técnicos

| Componente | Función | Dato técnico |
| --- | --- | --- |
| Silo | Almacenamiento a granel | Capacidad (t) ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100); lámina galvanizada |
| Bota y compuerta de corte | Salida inferior del silo | — |
| Transportador silo-tolva | Lleva el alimento a la tolva | Motor ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100); sensor de fin de línea |
| Tolva de la línea | Carga la cadena | Con compuerta reguladora de la capa de alimento |
| Sensor de nivel de la tolva | Arranca/detiene el transportador | Sensibilidad y retardo ajustables |
| Unidad motriz | Mueve la cadena | Motorreductor ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100); pasador de seguridad (pin fusible) en la rueda motriz |
| Cadena | Arrastra y reparte el alimento | Eslabón plano; límite de elongación ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Canal y rejillas | Contienen el alimento; controlan el acceso | Lámina galvanizada |
| Ruedas de esquina | Guían la cadena en los giros | Rodamiento sellado o con grasera |
| Tensor | Mantiene tensión; compensa el alargamiento | Recorrido limitado |
| Sistema de elevación | Ajusta la altura del canal | Cables, poleas y malacate con freno |

Referencia del fabricante para su unidad motriz de comedero (línea de platos): motor trifásico 1,5 kW, IP55, caja en acero inoxidable 430, ruedas en nylon con fibra de vidrio y pasador de seguridad contra sobrecarga. La tensión de fábrica publicada es 380 V / 50 Hz; en Colombia la red es de 60 Hz, por lo que la tensión, la frecuencia y la corriente reales de cada motor se toman de su placa ⚠.

5. Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO) antes de cualquier intervención mecánica: apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, probar que no arranca. El controlador automático puede arrancar el equipo en cualquier momento.

Nunca retirar guardas ni puentear finales de carrera, paradas de emergencia o protecciones térmicas.

Los tableros se abren energizados solo para medir y solo por personal calificado (RETIE), con guantes dieléctricos y gafas.

Trabajo sobre escalera: tres puntos de apoyo. Por encima de 2 m aplica el procedimiento de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021).

Bioseguridad: ingresar al galpón por la ducha y con la ropa del módulo; las herramientas se desinfectan al entrar y al salir; respetar el orden de visita (levante antes que producción, galpones sanos antes que con problemas).

Con aves en el galpón: moverse despacio, avisar al galponero y no intervenir durante el reparto de alimento ni la recolección.

Atrapamiento: unidad motriz, ruedas de esquina y tolva. La cadena tiene mucha fuerza; nunca meter la mano en el canal ni en la tolva con el sistema energizado.

Pasador de seguridad (pin fusible): se rompe a propósito cuando la cadena se traba, para proteger el sistema. Reemplazarlo SOLO por el original; nunca por un perno de acero.

SILOS: la subida al silo es trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021): permiso, arnés, línea de vida y persona de apoyo. El ingreso al silo es ESPACIO CONFINADO (Res. 0491 de 2020): está prohibido sin permiso, medición de atmósfera, vigía y plan de rescate. Riesgo de sepultamiento por alimento.

6. Operación

Producción define el horario de reparto y la ración. El reparto se arranca desde el controlador o el tablero.

Antes del reparto: silo con alimento, tolvas llenas, canal sin obstáculos, malacate con freno puesto y altura correcta.

Durante el reparto: recorrer el circuito; la cadena corre continua y el alimento llega a todo el canal en el tiempo del programa.

Después del reparto: la cadena puede seguir corriendo el tiempo definido por Producción; luego se detiene.

Altura del canal: ajustarla con el malacate según la edad y el programa (el borde del canal a la altura del lomo del ave, o según la guía de la línea genética).

Compuerta de la tolva: regula el espesor de la capa de alimento sobre la cadena; ajustarla solo con autorización de Producción.

7. Silos

Mantener la tapa superior cerrada: el agua lluvia y la condensación apelmazan el alimento y producen hongos.

Llenar siguiendo rotación: no dejar alimento viejo pegado al cono durante varios lotes.

Golpe de prueba con mazo de caucho en el cono: sonido apagado sin alimento = costra.

Revisar anclajes y escalera; tratar la corrosión con galvanizado en frío.

Transportador silo-tolva: el sensor de fin de línea o el temporizador de seguridad debe apagar el motor si gira en vacío (el espiral se desgasta y daña el tubo).

8. Mantenimiento

| Código | Actividad | Frecuencia | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-101 | Ronda del primer reparto: nivel de silo, llenado de tolvas, arranque de la cadena, recorrido completo del canal y retorno a la tolva; sin saltos de cadena, ruidos ni derrames. | Diaria | Operario galponero | El alimento llega al final del circuito en el tiempo de reparto del programa; cadena sin saltos; sin derrame ni canal vacío. |
| LF-102 | Revisar unidad motriz (temperatura, ruido), recorrido disponible del tensor, ruedas de esquina y uniones del canal; limpiar alimento apelmazado en tolvas y esquinas; probar el sensor de nivel de la tolva. | Semanal | Aux. mantenimiento | Tensor con recorrido disponible; esquinas giran libres; tolva sin alimento apelmazado; el sensor detiene el llenado. |
| LF-103 | Medir amperaje del motorreductor de la cadena y del transportador silo-tolva contra placa; verificar guardamotor y pasador de seguridad (pin fusible) de la rueda motriz; medir elongación de la cadena y desgaste de las ruedas de esquina. | Mensual | Téc. mantenimiento | Corriente ≤ In de placa (diferencia entre fases ≤ 10 %); guardamotor ajustado a In; pin de seguridad original; elongación de cadena dentro del límite del manual. |
| LF-104 | Revisar el reductor (nivel y fuga de aceite); ajustar tensión de la cadena y acortarla si el tensor llegó al límite; revisar nivelación y altura del canal y estado de los cables del sistema de elevación. | Trimestral | Téc. mantenimiento | Sin fuga de aceite; nivel en la mirilla; tensión de cadena según manual; canal nivelado a la altura del programa; cables de elevación sin deshilache. |
| LF-105 | Inspección externa del silo: tapa superior cerrada y sellada, escalera y guarda, anclajes, corrosión, condensación, mirilla; verificar que no haya alimento apelmazado y que se respete la rotación de llenado. | Mensual | Aux. mantenimiento | Tapa cerrada y hermética; sin entrada de agua ni vectores; sin alimento apelmazado; anclajes completos. |
| LF-106 | Inspección estructural del silo y del transportador de descarga (sinfín flexible): corrosión, soldaduras, anclajes, sellos de tapa; amperaje del motor del sinfín, desgaste de tubo y codos, bota y sensor de fin de línea. | Trimestral | Téc. mantenimiento | Sin corrosión activa ni deformación; sellos herméticos; corriente del motor ≤ In; tubo sin perforaciones; sensor de fin de línea operativo. |
| LF-107 | Limpieza total del silo vacío: retirar costras y residuos desde el exterior, limpiar bota y sinfín, desinfectar/fumigar según protocolo de bioseguridad; secar antes de volver a llenar. | Por vacío sanitario (≈ semestral) | Aux. mantenimiento | Silo sin residuos de alimento, costras ni hongos visibles; seco antes del llenado; registro de producto desinfectante y concentración. |
| LF-108 | Overhaul de la línea en el vacío sanitario: cambio de tramos de cadena y ruedas de esquina según desgaste, rodamientos, revisión del reductor; limpieza en seco, lavado y desinfección de canales y tolvas. | Por vacío sanitario (≈ anual) | Téc. mantenimiento | Cadena y esquinas dentro de tolerancia de desgaste; acta de overhaul; canal y tolvas limpios y desinfectados (lista de chequeo de bioseguridad). |
| LF-109 | Ronda del reparto: llenado completo de los comederos, sensor de fin de línea, sin derrames ni atascos; altura del comedero según edad. | Diaria | Operario galponero | Reparto completo en el tiempo del programa; sin atasco; altura acorde a la edad del lote. |
| LF-110 | Medir amperaje de los motores de la línea y del transportador; probar sensores de nivel; lubricar y revisar reductor, acoples y sistema de elevación. | Mensual | Téc. mantenimiento | Corriente ≤ In; sensores detienen el motor; sin fuga en reductor; cables de elevación en buen estado. |
| LF-111 | Overhaul y lavado-desinfección de la línea de levante en el vacío sanitario: cambio de piezas desgastadas, limpieza en seco, lavado y desinfección. | Por vacío sanitario (≈ anual) | Téc. mantenimiento | Acta de overhaul; línea limpia y desinfectada antes del ingreso del lote. |

8.1 Diario: ronda del primer reparto. 8.2 Semanal: unidad motriz, tensor, esquinas, uniones, sensor de nivel y limpieza de tolvas. 8.3 Mensual: amperajes, guardamotor, pin de seguridad y elongación de cadena. 8.4 Trimestral: lubricación, reductor, tensión/acortado de cadena, altura y elevación. 8.5 Silos: mensual externa y trimestral estructural con transportador. Pasos detallados: documento «Indicaciones de cada actividad».

Tensión y acortado de la cadena: la cadena se alarga con el uso. Cuando el tensor llega al final de su recorrido, se suelta la tensión, se corta el número de eslabones indicado en el manual original y se une con el eslabón de unión del fabricante. Una cadena floja salta en las esquinas y se monta; una cadena muy tensa desgasta esquinas y unidad motriz.

| Punto de lubricación | Lubricante | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Reductor de la unidad motriz | Aceite según placa ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) | Revisar nivel trimestral; cambio según horas |
| Rodamientos (unidad motriz, tensor, esquinas con grasera) | Grasa NSF H1 ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) | Trimestral |
| Malacate de elevación | Grasa multipropósito | Trimestral |
| Cadena del comedero | NO se lubrica (contacto con alimento) | — |

9. Overhaul en el vacío sanitario

Medir elongación de toda la cadena; cambiar tramos fuera de tolerancia.

Cambiar ruedas de esquina con juego o desgaste; rodamientos con ruido.

Revisar fondo de canal y rejillas; cambiar tramos perforados o deformados.

Cambiar aceite del reductor si cumplió horas o está contaminado.

10. Limpieza y desinfección

Vaciar tolvas y canales; barrer y aspirar el alimento residual y sacarlo del galpón.

Lavar con agua a presión moderada y detergente; enjuagar; desinfectar con el producto del protocolo; secar. Proteger motores y tableros.

Silos: limpieza total al quedar vacíos, desde fuera (sin ingresar); desinfección o fumigación según protocolo; secar antes de volver a llenar.

Diligenciar el registro de lavado.

11. Diagnóstico de fallas

| Síntoma | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| Se rompe el pin de seguridad | Cadena trabada (objeto, esquina dañada, cadena montada) | Bloquear, encontrar y quitar la causa, poner pin original |
| La cadena salta en las esquinas | Cadena floja; esquina desalineada o gastada; unión de canal levantada | Tensar/acortar; alinear; cambiar esquina |
| Alimento no llega al final del circuito | Tolva vacía; compuerta muy cerrada; cadena patina | Revisar llenado, compuerta, tensión |
| Reparto disparejo | Canal desnivelado; capa irregular | Nivelar; ajustar compuerta |
| Tolva se rebosa | Sensor de nivel sucio o desajustado | Limpiar/ajustar sensor |
| Transportador gira en vacío | Silo vacío o costra (puente) en el cono | Golpe de prueba; pedir alimento; limpiar |
| Motor se dispara | Sobrecarga; rodamiento dañado; falta de fase | Medir corriente en las 3 fases; revisar mecánica |

12. Repuestos críticos recomendados

| Repuesto | Stock mínimo sugerido |
| --- | --- |
| Pasadores de seguridad (pin fusible) originales | 10 |
| Cadena (tramos) y eslabones de unión | 1 rollo + 10 uniones |
| Ruedas de esquina | 2 |
| Motorreductor de unidad motriz | 1 para los 12 galpones |
| Sensor de nivel de tolva | 2 |
| Espiral del transportador | 1 tramo |
| Empaque de tapa de silo | 2 |

13. Registros

| Registro | Diligencia | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Ronda diaria IncubApp | Operario galponero | Revisiones diarias de este manual |
| FOMAT06 Solicitud de mantenimiento | Quien detecta la falla | Toda falla o anomalía |
| FOMAT01 Orden de trabajo | Aux./Téc. de mantenimiento | Tareas semanales, mensuales, trimestrales y overhaul |
| FOMAT05 Liberación del equipo | Líder de Granja | Después de toda intervención con parada |
| FOMAT03 Hoja de vida del equipo | Aux. de mantenimiento | Overhaul, cambios de piezas y repuestos usados |
| Registro de lavado | Aux. de mantenimiento / Bioseguridad | Lavado y desinfección entre lotes |

Los registros se conservan mínimo un año en la granja (Res. ICA 3651 de 2014 Art. 4.2.13). El soporte primario es IncubApp / Mántum; lo diligenciado en físico se digitaliza al cerrar la orden.

14. Datos de placa y manual original

Los datos marcados con ⚠ se toman en el levantamiento de campo LF-100 (semanas 42-43) y se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01; desde ese momento son el valor de referencia de este manual.

Lubricantes y cambios de aceite de reductores: los de la placa del reductor; mientras no haya otro dato, aceite mineral cada 5.000 horas de trabajo o cada 2 años, lo que ocurra primero (estándar de la empresa).

Horarios, alturas, presiones e intensidades de luz: los del programa vigente de Producción para el lote; este manual no fija esos valores.

Solicitud del manual original enviada al fabricante (ver carta en la carpeta del plan). Si llega, se contrasta y se emite la versión 02.

Aprobación

|  | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró — Área de Mantenimiento |  |  |  |  |
| Revisó — Coordinación de Granja |  |  |  |  |
| Aprobó — Gerencia |  |  |  |  |