| ANTIOQUEÑA DE INCUBACIÓN S.A.S. NIT 900.762.687 Hispania, Antioquia | SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA ANTIPERCHEO | Código: MAN-LF-04 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 · APROBADO 2026-10-06 |
|  | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO · G-GRANJA LA FE | Fecha: 2026-10-06 |

Manual de operación y mantenimiento — bebederos de niple y antipercheo electrificado Big Herdsman

Fabricante: Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd. (Qingdao, Shandong, China) — bigherdsman.com

1. Objeto y alcance

Establecer cómo se opera, inspecciona, mantiene, limpia y diagnostica el equipo, en concordancia con el Plan AM de la granja (PRGMAT01 hoja 06.2) y el procedimiento PROMAT01. Alcance: Bebederos de niple, reguladores, filtros y dosificadores de los galpones de producción (módulos 2, 3 y 4) y de levante (módulos 1 y 5); sistema antipercheo electrificado de los galpones de producción.

2. Sobre este documento

Manual aprobado por el Área de Mantenimiento (versión 01, 2026-10-06) como documento de la empresa. Lo elaboró Incubant para operar y mantener los equipos instalados en G-GRANJA LA FE: el fabricante (Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd.) no publica sus manuales; este documento reúne su información técnica pública, la práctica aceptada en la industria avícola y el estándar de la empresa. Los datos marcados con ⚠ son datos de placa: se toman en el levantamiento LF-100, se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01 y rigen desde ese momento. Si el fabricante entrega su manual original (solicitud enviada según el pendiente 1), se contrasta y, ante una diferencia, prevalece el original.

3. Descripción del sistema de agua

El agua sale del tanque de almacenamiento, pasa por el FILTRO y el DOSIFICADOR de medicamentos/vitaminas en la cabecera del galpón y entra a un REGULADOR DE PRESIÓN de cabecera. De ahí se reparte a las LÍNEAS DE NIPLES, tubos a lo largo del galpón con niples a distancia regular. Cada línea tiene una COLUMNA (visor) que muestra la presión en centímetros de agua y una PURGA al final para el lavado. Las líneas cuelgan de cables y se suben o bajan con malacate para ajustar la altura según la edad.

El ave bebe empujando la espiga del niple; el niple solo entrega agua cuando se acciona. Con presión muy alta gotea y moja la cama; con presión muy baja las aves no consumen lo suficiente.

4. Componentes y datos técnicos del sistema de agua

| Componente | Función | Dato técnico |
| --- | --- | --- |
| Filtro de cabecera | Retiene partículas | Malla/cartucho ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) µm |
| Dosificador | Inyecta medicamentos/vitaminas en proporción | Rango de dosificación ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Regulador de cabecera | Fija la presión de la línea | Con posición de lavado (flush) |
| Columna / visor | Indica la presión | Escala en cm |
| Niples | Entregan el agua | Caudal según presión ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Tacitas / vasos (si tiene) | Recogen el goteo | — |
| Purga de final de línea | Lavado y salida de aire | — |
| Malacate, cables y poleas | Altura de la línea | — |

5. Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO) antes de cualquier intervención mecánica: apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, probar que no arranca. El controlador automático puede arrancar el equipo en cualquier momento.

Nunca retirar guardas ni puentear finales de carrera, paradas de emergencia o protecciones térmicas.

Los tableros se abren energizados solo para medir y solo por personal calificado (RETIE), con guantes dieléctricos y gafas.

Trabajo sobre escalera: tres puntos de apoyo. Por encima de 2 m aplica el procedimiento de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021).

Bioseguridad: ingresar al galpón por la ducha y con la ropa del módulo; las herramientas se desinfectan al entrar y al salir; respetar el orden de visita (levante antes que producción, galpones sanos antes que con problemas).

Con aves en el galpón: moverse despacio, avisar al galponero y no intervenir durante el reparto de alimento ni la recolección.

Medicamentos y desinfectantes: EPP según la hoja de seguridad. Nunca mezclar productos clorados con ácidos.

Tanques elevados: trabajo en alturas. Tanques donde haya que ingresar: espacio confinado (Res. 0491 de 2020).

6. Operación del sistema de agua

Presión: ajustar el regulador para que la columna quede a la altura de la tabla por edad (la publica Producción).

Altura: el ave debe estirar ligeramente el cuello para alcanzar el niple (ángulo de 45° en pollitas, casi vertical en adultas, según la guía de la línea genética).

Consumo: leer el medidor a la misma hora todos los días y registrarlo; variaciones mayores al 10 % se reportan al veterinario (es la primera señal de enfermedad o de falla del sistema).

Medicación: preparar la solución madre según la orden del veterinario, verificar el ajuste del dosificador y registrar.

7. Tanques y motobombas

Los tanques de almacenamiento y las motobombas que alimentan las líneas de niples tienen su propio manual: MAN-LF-06 (tableros eléctricos, motobombas, tanques de agua y chumaceras).

8. Mantenimiento del sistema de agua

| Código | Actividad | Frecuencia | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-141 | Verificar presión en las columnas (visor) según la edad, ausencia de goteo, cama seca bajo las líneas, altura del niple y lectura del medidor de agua. | Diaria | Operario galponero | Columna a la altura del programa; cero goteo; cama seca; niple a la altura de la cabeza del ave; consumo dentro de ± 10 % del día anterior. |
| LF-142 | Limpiar filtros de la línea, verificar el dosificador de medicamentos/vitaminas por aforo, purgar el final de las líneas y probar caudal de niples al azar. | Semanal | Aux. mantenimiento | Filtro limpio; dosificación verificada por aforo (± 5 % del valor ajustado); caudal de niple dentro de la tabla del manual/edad. |
| LF-143 | Verificar y ajustar los reguladores de presión de cabecera y de línea; medir caudal en 10 niples por línea; revisar malacates, cables y nivelación de las líneas. | Mensual | Téc. mantenimiento | Reguladores responden al ajuste y la columna se estabiliza; caudal de niples dentro de la tabla; diferencia de caudal inicio-final de línea ≤ 20 %; línea nivelada. |
| LF-144 | Lavado (flushing) y desinfección de las líneas de agua entre lotes: remoción de biofilm, enjuague, cambio de niples dañados y prueba de presión. | Por ciclo (entre lotes) | Aux. mantenimiento | Biofilm removido; enjuague sin residual de desinfectante; registro de producto, concentración y tiempo de contacto. |

8.1 Diario: presión, goteo, cama, altura y consumo. 8.2 Semanal: filtros, aforo del dosificador, purgas, caudal al azar. 8.3 Mensual: reguladores, caudal de 10 niples por línea, nivelación y malacates.

Prueba de caudal de niple: presionar la espiga con una probeta debajo durante 1 minuto y medir los ml. Comparar con la tabla del fabricante del niple para la presión de trabajo ⚠. Un niple con caudal muy bajo está obstruido (cambiar); uno que gotea sin accionarse tiene el sello dañado (cambiar).

Aforo del dosificador: medir en el mismo tiempo el agua que pasa por el dosificador y la solución que aspira; % real = solución / agua x 100. Comparar con el valor ajustado; si difiere más de ± 5 %, revisar el pistón/sellos del dosificador.

9. Overhaul del sistema de agua (vacío sanitario)

Cambiar niples con goteo o caudal fuera de rango.

Revisar o cambiar diafragmas de los reguladores.

Kit de sellos del dosificador según horas o volumen del fabricante ⚠.

Revisar mangueras, uniones, cables y malacates.

10. Lavado y desinfección de líneas entre lotes

Reguladores en posición de lavado y purgas abiertas.

Lavar con agua a alto caudal hasta que salga clara.

Llenar con la solución desinfectante del protocolo de Bioseguridad (producto y concentración de su ficha técnica) y dejarla el tiempo de contacto indicado.

Enjuagar con agua limpia hasta que no quede residual (tira reactiva).

Regresar los reguladores a modo normal, ajustar presión del lote entrante y diligenciar el registro de lavado.

Durante el lote, si se aplican tratamientos con vitaminas o azúcares, lavar las líneas al terminar el tratamiento (favorecen el biofilm).

11. Sistema antipercheo — descripción

Las reproductoras tienden a posarse sobre las líneas de comedero y de bebedero: ensucian el alimento y el agua con heces, doblan y desnivelan las líneas y aumentan el huevo de piso. El sistema antipercheo instala un alambre electrificado a lo largo de las líneas, sobre aisladores, conectado a un ENERGIZADOR (electrificador) del mismo tipo de las cercas eléctricas: emite un impulso de alto voltaje y muy baja energía aproximadamente cada segundo. Cuando el ave se posa y toca el alambre y la línea (que está a tierra), recibe una descarga breve que la hace bajar sin causarle daño; en pocos días aprende a no posarse.

| Componente | Función | Dato técnico |
| --- | --- | --- |
| Energizador | Genera el impulso | Energía (J) y tensión de salida ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Alambre electrificado | Conduce el impulso a lo largo de las líneas | Acero galvanizado o inoxidable |
| Aisladores | Separan el alambre de la línea metálica | Plástico; repuesto de desgaste |
| Puesta a tierra | Cierra el circuito del impulso | Varilla de cobre dedicada |
| Interruptores de sección (si los tiene) | Cortan la tensión por tramo | Para mantenimiento |
| Tensores y empalmes | Mantienen el alambre tenso | — |

12. Sistema antipercheo — operación y seguridad

El energizador permanece encendido mientras haya aves en el galpón.

No tocar el alambre: la descarga es dolorosa. Para trabajar sobre las líneas, apagar el energizador o abrir el interruptor de sección y comprobar con el probador.

DESCONECTAR el energizador antes del lavado del galpón y durante todo el lavado.

Nunca conectar el alambre directo a la red eléctrica ni usar un energizador no diseñado para cercas: riesgo mortal.

Mantener libre el alambre: cama, plumas acumuladas, cables o el mismo niple tocándolo descargan el sistema y las aves vuelven a posarse.

13. Sistema antipercheo — mantenimiento

| Código | Actividad | Frecuencia | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-171 | Verificar que el energizador esté encendido y pulsando, que no haya aves posadas sobre las líneas de comedero y bebedero y que nada toque el cable electrificado. | Diaria | Operario galponero | Indicador del energizador pulsando; ninguna ave posada sobre las líneas; cable libre de contactos. |
| LF-172 | Medir la tensión del cable con probador de cerca eléctrica al inicio y al final de cada línea; revisar aisladores, tensión del alambre, empalmes y que no toque partes metálicas. | Semanal | Aux. mantenimiento | Tensión al final de cada línea ≥ 3 kV (estándar adoptado por la empresa; si la placa o el manual del energizador exigen más, prevalece ese valor); aisladores completos; alambre tenso sin contacto con metal. |
| LF-173 | Revisar el energizador (alimentación, fusible, batería si tiene), la conexión y la varilla de puesta a tierra del sistema, interruptores de corte por sección y tensores. | Mensual | Téc. mantenimiento | Energizador sin alarmas; conexión a tierra apretada y sin corrosión; interruptores de sección funcionan; tensión de salida estable. |
| LF-174 | En el vacío sanitario: desconectar el energizador, desmontar o proteger el cable para el lavado, reemplazar aisladores y alambre desgastados y probar el sistema antes de alojar las aves. | Por vacío sanitario (≈ anual) | Téc. mantenimiento | Sistema probado con tensión conforme en todas las líneas antes del ingreso del lote; acta de revisión. |
| LF-175 | Medir la resistencia de la puesta a tierra del sistema antipercheo. | Anual | Téc. eléctrico | Resistencia de puesta a tierra dentro del valor que pide el fabricante del energizador; informe de medición. |

13.1 Diario: indicador del energizador y aves posadas. 13.2 Semanal: medición de tensión al inicio y al final de cada línea con probador de cerca; aisladores y alambre. 13.3 Mensual: energizador, puesta a tierra e interruptores. 13.4 Vacío sanitario: desconexión, lavado, cambio de aisladores/alambre y prueba. 13.5 Anual: resistencia de puesta a tierra.

Búsqueda de fugas: si la tensión al final de la línea es mucho menor que en la salida del energizador, ir midiendo hacia atrás por tramos; donde la tensión sube de golpe está la fuga (aislador roto, alambre tocando metal o cama). Referencia típica de tensión mínima en cercas ≥ 3 kV ⚠ — confirmar el valor con el manual del energizador.

14. Diagnóstico de fallas

| Síntoma | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| Cama húmeda bajo la línea | Presión alta; niple con sello dañado; línea desnivelada | Bajar presión; cambiar niple; nivelar |
| Columna no responde al regulador | Diafragma sucio o roto; aire en la línea | Limpiar/cambiar regulador; purgar |
| Baja presión al final de la línea | Filtro tapado; línea con pendiente; fuga | Limpiar filtro; nivelar; buscar fuga |
| Caída de consumo de agua | Filtro tapado; niples obstruidos; aves enfermas | Revisar sistema y avisar al veterinario |
| Dosificador no aspira | Sellos gastados; filtro de succión tapado; aire | Limpiar; cambiar kit de sellos |
| Aves posadas sobre las líneas | Energizador apagado; fuga a tierra; alambre roto | Medir tensión; buscar fuga por tramos |
| Tensión baja en todo el sistema | Puesta a tierra deficiente; energizador dañado | Revisar varilla y conexión; medir salida |

15. Repuestos críticos recomendados

| Repuesto | Stock mínimo sugerido |
| --- | --- |
| Niples | 2 % del total instalado |
| Regulador de presión | 2 |
| Cartuchos/mallas de filtro | 1 por galpón |
| Kit de sellos del dosificador | 2 |
| Aisladores antipercheo | 5 % del total |
| Alambre electrificado | 1 rollo |
| Energizador | 1 para los 12 galpones de producción |

16. Registros

| Registro | Diligencia | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Ronda diaria IncubApp | Operario galponero | Revisiones diarias de este manual |
| FOMAT06 Solicitud de mantenimiento | Quien detecta la falla | Toda falla o anomalía |
| FOMAT01 Orden de trabajo | Aux./Téc. de mantenimiento | Tareas semanales, mensuales, trimestrales y overhaul |
| FOMAT05 Liberación del equipo | Líder de Granja | Después de toda intervención con parada |
| FOMAT03 Hoja de vida del equipo | Aux. de mantenimiento | Overhaul, cambios de piezas y repuestos usados |
| Registro de lavado | Aux. de mantenimiento / Bioseguridad | Lavado y desinfección entre lotes |

Los registros se conservan mínimo un año en la granja (Res. ICA 3651 de 2014 Art. 4.2.13). El soporte primario es IncubApp / Mántum; lo diligenciado en físico se digitaliza al cerrar la orden.

17. Datos de placa y manual original

Los datos marcados con ⚠ se toman en el levantamiento de campo LF-100 (semanas 42-43) y se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01; desde ese momento son el valor de referencia de este manual.

Lubricantes y cambios de aceite de reductores: los de la placa del reductor; mientras no haya otro dato, aceite mineral cada 5.000 horas de trabajo o cada 2 años, lo que ocurra primero (estándar de la empresa).

Horarios, alturas, presiones e intensidades de luz: los del programa vigente de Producción para el lote; este manual no fija esos valores.

Solicitud del manual original enviada al fabricante (ver carta en la carpeta del plan). Si llega, se contrasta y se emite la versión 02.

Aprobación

|  | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró — Área de Mantenimiento |  |  |  |  |
| Revisó — Coordinación de Granja |  |  |  |  |
| Aprobó — Gerencia |  |  |  |  |